|  | Министерство общего и профессионального образования Ростовской области |
| --- | --- |
|  | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Новочеркасский колледжпромышленных технологий и управления» |
|  | Стандарт организации |
| СМК СТО НКПТиУ КОС КОС -26-13 | Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплинеОП.12 «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств» п |

Рег.№ __                                                                                          Экз.№ __

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Зам. директора по УР _________ С.И.Токин «____» _________2018г. |
| --- | --- |

КОМПЛЕКТ

контрольно-оценочных средств

учебной дисциплины  ОП. 12«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств»

в рамках адаптированной образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена)

по специальности

23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте 
(автомобильном транспорте).

(базовой подготовки)

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата

Новочеркасск

2018

|  | Министерство общего и профессионального образования Ростовской области |
| --- | --- |
|  | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Новочеркасский колледжпромышленных технологий и управления» |
|  | Стандарт организации |
| СМК СТО НКПТиУ КОС - КОС -26-13 | Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине ОП.12 «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств» п |

Одобрено  на заседании цикловой комиссии

укрупненной  группы специальностей «Техника и

технологии наземного транспорта»

ПРОТОКОЛ №_____________

От «___»_______________ 2018г.

Председатель_____А.МСульженко

Комплект контрольно-оценочных средств по  учебной дисциплинеОП.12.«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств» разработан на основе ФГОС СПО специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном транспорте), утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 22.04.2014.№376, Адаптированнойрабочей программы учебной дисциплиныдля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (утв. зам. директора по УР Токиным С.И.2015г), положения о формировании фонда оценочных средств  для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации студентов по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.

с учетом:

-Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования (Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № 06-443)

Разработчик:  Абдуризаев А.А., преподаватель 1КК  ГБПОУ  РО «НКПТиУ»

Рецензенты:

Сульженко А.М., преподавательгосударственного бюджетногопрофессионального образовательного учреждения Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления».

Прокопенко Н.В., преподаватель государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ростовской области «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж».

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |  | стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие положения…………………………………………………………. |  | 4 |
| 2 | Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке…………….. |  | 4 |
| 3 | Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля.. |  | 6 |
| 4 | Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений…………………………………………………………………… |  | 6 |
| 5 | Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной аттестации………………………………………………………………… |  | 8 |
| 6 | Структура контрольного задания………………………………………… |  | 9 |
| 7 | Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет ресурсов…………………………………………………………. |  | 31 |

- Общие положения

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихсяс нарушениямифункций опорно-двигательного аппарата, освоивших программу учебной дисциплины ОП.12«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств»

Контрольно-оценочные средства разработаны с учетом особенностей организации образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения обучающихся инклюзивных групп, включающих инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениямифункций опорно-двигательного аппарата.

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в формеэкзаменаи дифференцированного зачета.

КОС разработаны на основании ФГОС СПО специальности 23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном транспорте),   (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 22.04.2014.№376, рабочей программы учебной дисциплины (утв. зам. директора по УР __.__.2014), положения о формировании фонда оценочных средств  для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации студентов по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели оценки результатов |
| --- | --- |
| У.1.Производить частичную разборку и сборку узлов, механизмов и агрегатов транспортных средств; | - ориентировка в методах организации технического обслуживания и ремонта автомобилей и способах управления производством - обоснованность планирования работ по ТО и ремонту автомобилей - грамотность разработки технологического процесса ТО и ремонта автотранспортных средств - демонстрация правильности выполнения работ по ТО и ремонту автомобилей с соблюдением правил техники безопасности - нахождение необходимых нормативов и технических условий ТО и ремонта автомобилей для решения профессиональных задач |
| У.2.Осуществлять технический контроль эксплуатируемого транспорта; | - выделение основных причин изменения технического состояния автотранспортных средств, в процессе их хранения и эксплуатации - демонстрация правильности выполнения работ по диагностике и испытанию различных систем автомобилей с соблюдением правил техники безопасности - демонстрация навыков владения технологией выполнения работ по дефекации деталей автомобиля - обоснование технического состояния объекта на основе результатов технического контроля транспортного средства |
| У.3.Разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта транспортных средств. | - ориентировка в способах ремонта узлов и деталей - аргументированность выбора оптимальных способов восстановления деталей - грамотность в составлении схем технологических процессов устранения дефектов - логичность подбора оптимального оборудования, технологической оснастки и инструмента |
| З.1. Классификацию, основные характеристики и технические параметры транспортных средств; | Анализироватьосновные характеристики и технические параметры транспортных средств. Пользоваться справочной литературой. |
| З.2. Конструкцию основных элементов, узлов и агрегатов транспортных средств; | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| З.3.Принцип действия, взаимное расположение и взаимодействие агрегатов, узлов и механизмов автомобилей; | выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области технического обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта; оценка эффективности и качества выполнения работ; |
| З.4.Базовые схемы включения элементов электрооборудования автомобилей. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| З.5.Основы организации технического обслуживания и ремонта транспортных средств; | - грамотность разработки плана технологических операций -оформление технической отчетной и конструкторской документации - проектирование и планирование работы ремонтных цехов и участков. - доказательство эффективности предлагаемых технологий ремонта в соответствии с требованиями качества и экономической целесообразности |
| З.6.Требования охраны труда при техническом обслуживании и текущем ремонте автомобилей; | - изложение требований охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной безопасности в соответствии с проводимыми ремонтными работами |

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

| Наименование элемента умений или знаний | Виды аттестации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Рубежный контроль | Промежуточная аттестация |
| У1. Производить частичную разборку и сборку узлов, механизмов и агрегатов транспортных средств; | Практические задания | тестирование | экз |
| У2. Осуществлять технический контроль эксплуатируемого транспорта; | Практические задания | тестирование | экз |
| У3.Разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта транспортных средств. | Практическое задание | тестирование | экз |
| З1.Классификацию, основные характеристики и технические параметры транспортных средств; | Практические задания | тестирование | экз |
| З2. Конструкцию основных элементов, узлов и агрегатов транспортных средств; | Практические задания | тестирование | экз |
| З3. Принцип действия, взаимное расположение и взаимодействие агрегатов, узлов и механизмов автомобилей; | Практические задания | тестирование | экз |
| З4. Базовые схемы включения элементов электрооборудования автомобилей. | Практические задания | тестирование | экз |
| З5. Основы организации технического обслуживания и ремонта транспортных средств; | Лабораторные работы | тестирование | диф. зачет |
| З6. Требования охраны труда при техническом обслуживании и текущем ремонте автомобилей; | тестирование | тестирование | диф. зачет |

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также типы контрольных заданий для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом ограничения здоровья. Эти формы и процедуры доводятся до сведения обучающихся не позднее первых двух месяцев от начала обучения.

| Содержание учебного материала по программе УД | Тип контрольного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | У1 |  | У2 |  | У3 |  | З 1 | З2 | З3 | З4 |  | З5 |  | З6 |
| Дисциплинарный модуль № 1 ДВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Классификация, индексация и общее устройство автомобилей. | Опрос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2 Двигатель. Общие сведения. | Опрос |  |  |  |  |  | Тест |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3 Рабочие процессы и циклы. | Опрос |  |  |  |  |  |  | Тест |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.4 Кривошипно-шатунный механизм. | Пр. зан |  |  |  |  |  |  | Тест |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.5 Газораспределительный механизм. | Пр. зан |  |  |  |  |  |  | Тест |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.6 Система охлаждения. | Пр.з |  |  |  |  |  |  | Тест |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.7 Система смазки. | Пр.з |  |  |  |  |  |  | Тест |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.8 Система питания бензинового двигателя. | Пр. зан |  |  |  |  |  |  | Тест |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.9 Система питания двигателя от газобаллонной установки. | Пр. зан |  |  |  |  |  |  | Тест |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.10 Система питания дизельного двигателя. | Пр. зан |  |  |  |  |  |  | Тест |  |  |  |  |  |  |
| Дисциплинарный модуль 2 Электрооборудование автомобиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.11 Система электроснабжения | Пр. зан |  |  |  |  |  |  | Тест |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.12 Система зажигания | Пр.з |  |  |  |  |  |  | Тест |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.13 Система электропуска двигателя | Пр. зан |  |  |  |  |  |  | Тест |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.14 Системы контроля и освещение, приборы дополнительного электрооборудования | Пр. зан |  |  |  |  |  |  | Тест |  |  |  |  |  |  |
| Дисциплинарный модуль 3 Трансмиссия автомобиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.15 Трансмиссия. Общее устройство трансмиссии. |  | Пр. зан |  |  |  |  |  | Тест |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.16 Сцепление. |  | Пр.з |  |  |  |  |  | Тест |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.17 Коробка передач. |  | Пр.з |  |  |  |  |  | Тест |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.18 Карданная передача. |  |  |  |  |  |  |  | Тест |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.19 Ведущие мосты. |  | Пр.з |  |  |  |  |  | Тест |  |  |  |  |  |  |
| Дисциплинарный модуль 4 Несущая система, подвеска, колеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.20. Рама. |  | Пр.з |  |  |  |  |  | Тест |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.21 Подвеска колеса и шины. |  | Пр.з |  |  |  |  |  | Тест |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.22 Кузов и кабина. |  | Пр.з |  |  |  |  |  | Тест |  |  |  |  |  |  |
| Дисциплинарный модуль 5 Органы управления автомобиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.23 Рулевое управление. |  | Пр.з |  |  |  |  |  | Тест |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.24 Тормозная система. |  | Пр.з |  |  |  |  |  | Тест |  |  |  |  |  |  |
| Дисциплинарный модуль 6Основы организации ТО и Р подвижного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Факторы, влияющие на изменение технического состояния подвижного состава. |  | Опрос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.2 Система технического обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта |  | Опрос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.3 Технологическое оборудование для технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. |  | Опрос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.4 Технология технического обслуживания и текущего ремонта подвижногосостава. |  |  |  |  |  | Лабор раб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.5 Организация и управление производством технического обслуживания и текущего ремонта |  | Опрос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.6 Организация хранения подвижного состава |  | Опрос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной аттестации.

| Содержание учебного материала по программе УД | Тип контрольного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | У1 |  | У2 |  | У3 |  | З 1 | З2 | З3 | З4 |  | З5 |  | З6 |
| Дисциплинарный модуль № 1 ДВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Классификация, индексация и общее устройство автомобилей. | Экз.воп. пр.з |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2 Двигатель. Общие сведения. | Экз.воп. пр.з |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3 Рабочие процессы и циклы. | Экз.воп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.4 Кривошипно-шатунный механизм. | Экз.воп. пр.з |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.5 Газораспределительный механизм. | Экз.воп. пр.з |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.6 Система охлаждения. | Экз.воп. пр.з |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.7 Система смазки. | Экз.воп. пр.з |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.8 Система питания бензинового двигателя. | Экз.воп. пр.з |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.9 Система питания двигателя от газобаллонной установки. | Экз.воп. пр.з |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.10 Система питания дизельного двигателя. | Экз.воп. пр.з |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисциплинарный модуль 2 Электрооборудование автомобиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.11 Система электроснабжения | Экз.воп. пр.з |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.12 Система зажигания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.13 Система электропуска двигателя | Экз.воп. пр.з |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.14 Системы контроля и освещение, приборы дополнительного электрооборудования | Экз.воп. пр.з |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисциплинарный модуль 3 Трансмиссия автомобиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.15 Трансмиссия. Общее устройство трансмиссии. |  | Экз.воп. пр.з |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.16 Сцепление. |  | Экз.воп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.17 Коробка передач. |  | пр.з |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.18 Карданная передача. |  | Экз.воп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.19 Ведущие мосты. |  | пр.з |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисциплинарный модуль 4 Несущая система, подвеска, колеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.20. Рама. |  | Экз.воп. пр.з |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.21 Подвеска колеса и шины. |  | Экз.воп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.22 Кузов и кабина. |  | Экз.воп. пр.з |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисциплинарный модуль 5 Органы управления автомобиля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.23 Рулевое управление. |  | Вопр к д.зач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.24 Тормозная система. |  | Вопр к д.зач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисциплинарный модуль 6Основы организации ТО и Р подвижного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Факторы, влияющие на изменение технического состояния подвижного состава. |  | Вопр к д.зач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.2 Система технического обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта |  | Вопр к д.зач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.3 Технологическое оборудование для технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. |  | Вопр к д.зач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.4 Технология технического обслуживания и текущего ремонта подвижногосостава. |  | Вопр к д.зач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.5 Организация и управление производством технического обслуживания и текущего ремонта |  | Вопр к д.зач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.6 Организация хранения подвижного состава |  | Вопр к д.зач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Текущий контроль и промежуточная аттестация в Колледже проводятся в устной и (или) письменной форме.

Структура и периодичность проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Колледже регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, расписаниями учебных занятий и сессий.

Информация о форме и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и фонд оценочных средств для них разрабатываются и доводятся до сведения инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в специально адаптированных к ограничениям их здоровья формах.

При проведении аттестационных испытаний обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей) обеспечивается соблюдение следующих требований:

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

по их желанию экзамен/зачет проводится только в устной форме.

Выполнение лабораторных и практических работ целесообразно проводить парами или «бригадами», в которых присутствует смешанный состав обучающихся: в паре – один обычный обучающийся и один обучающийся с двигательным нарушением; «бригада» включает одного обучающегося с двигательным нарушением и несколько обычных обучающихся.

Принимая во внимание быструю утомляемость лиц с двигательными нарушениями, следует чередовать и дозировать формы предъявления информации. Следует разрешать студенту самому подбирать комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.).

В соответствии с положением об особенностях текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  допускается:

- проведение дифференцированного зачета для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся без ограничений по здоровью;

- присутствие при необходимости в аудитории тьютора, оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей обучающегося (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем и т.д.);

- пользование необходимыми обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья техническими средствами при прохождении сдачи дифференцированного зачета с учетом индивидуальных особенностей обучающегося.

- наличие в аудиториях специально сконструированных для удобства лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата мебели, приборов для обучения и контроля (ручки и др.);

- наличие компьютерных классов, оборудованных специальными приспособлениями, обеспечивающими возможность их использования лицами с ограниченной подвижностью верхних конечностей;

- Для инвалидов с тяжелыми нарушениями манипулятивной функции рук  спастика, гиперкинез, миопатия) необходимы:

- специальное программное обеспечение для вводных и выходных модификаций компьютера;

- вспомогательные средства для захватывания (удержания), держатели с захватом и приспособления, средства, прикладываемые к изделиям и продукции;

- приспособления для перекладывания бумаги, держатели рукописи, опоры предплечья, прикладываемые к пишущим машинкам или компьютерам;

- специальные ручки, карандаши, кисточки, циркули для черчения и линейки, специальные устройства для письма, рисования и черчения;

- вспомогательные средства для чтения (устройство для  переворачивания листов, подставки для книг и держатели книг);

- системы фиксированного расположения предметов (магниты, прокладки, фиксаторы);

- приспособления для чтения, письма, манипулирования, специальные  приспособления для работы одной рукой и др.

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

Продолжительность каждого аттестационного испытания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может увеличиваться, но не более чем на 1,5 часа.

Мероприятия текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут быть проведены с применением дистанционных образовательных технологий.

6. Структура контрольного задания

6.1. Задания текущего контроля знаний

Дисциплинарные модули 1-6.

Пояснение к работе:

на выполнение задания отводится 30 минут.

Форма контроля: тест

Критерии оценки:

| 20 вопросов |  |
| --- | --- |
| 2 балла | менее 10 правильных ответов |
| 3 балла | 11-13 правильных ответов |
| 4 балла | 14-16 правильных ответов |
| 5 баллов | 17-20 правильных ответов |

Тестовое задание

ВАРИАНТ № 1.

1. Какое из перечисленных достоинств является отличительным признаком, присущим только автомобильному транспорту?

1)	Большая грузоподъемность.2)	Высокая маневренность.

3)	Высокая скорость.                    4) Повышенная комфортность.

2. Определите по обозначению транспортное средство с наибольшей полной массой.

1) КамАЗ-5320.2) Урал-4320.3) МАЗ-6422.4) ЗиЛ 431410

3. Какая сборочная единица служит для плавного трогания автомобиля с места?

1) Сцепление.2) Коробка передач.3) Главная передача4) Дифференциал.

4. На какой угол поворачивается коленчатый вал одноцилиндрового 4-тактного двигателя за 1 цикл?

1) На 90°.2) На 180°.3) На 360°. 4) На 720°.

5. Какие детали кривошипно-шатунного механизма относятся к подвижным?

1) Блок цилиндров.  2) Шатун.3) Головка блока.4) Поддон картера.

6. Тепловые зазоры в клапанных механизмах устанавливают для того, чтобы исключить...

1)	разрушение коромысел и штанг.2)	неплотное закрытие клапанов.

3)	повышенный износ кулачков.4)	все перечисленные последствия.

7. Если после прогрева двигателя до определенной температуры не отводить тепло от наиболее нагретых деталей, то это приведет к...

1)	повышению коэффициента полезного действия.

2)	незначительному снижению срока службы.

3)	заклиниванию и разрушению деталей.

4)	к одному из указанных последствий в зависимости от модели ДВС.

8. Какие из перечисленных функций НЕ выполняют смазочные  системы?

1) Уменьшение трения и интенсивности износа трущихся поверхностей.

2)	Вынос продуктов износа из зоны трения и частичный отвод тепла от трущихся поверхностей.

3)	Обеспечение оптимального теплового режима работы двигателя.

4)	Защита деталей от коррозии.

9. В каком ответе дано наиболее правильное определение горючей смеси?

1)	Смесь бензина и воздуха, которая характеризуется определенным соотношением массы бензина и объема воздуха.

2)	Смесь, состоящая из воздуха и капель бензина, равномерно распределенных по всему объему смеси.

3)	Смесь паров бензина и воздуха, имеющая произвольное отношение массы бензина и массы воздуха.

4)	Смесь паров бензина с воздухом, имеющая определенное весовое соотношение входящих в нее компонентов.

10.  Каким способом регулируется количество топлива, подаваемого к форсунке каждой секцией топливного насоса за один полный оборот кулачкового вала насоса высокого давления?

1)Изменением хода плунжера.2)Изменением частоты вращения кулачкового вала.

3)Поворотом плунжера.4)Любым из перечисленных способов в зависимости от модели ДВС

11. Какие из перечисленных функций НЕ выполняет трансмиссия?

1)	Изменяет значение крутящего момента, передаваемого от двигателя к ведущим колесам.

2)	Обеспечивает движение автомобиля по криволинейной траектории.

3)	Передает крутящий момент к ведущим мостам под изменяющимся углом.

4)	Изменяет направление крутящего момента, передаваемого к ведущим колесам.

12. На каких автомобилях установлены сцепления, в которых имеется два ведомых диска?

1)	ВАЗ-2121.        2) ЗИЛ-5301           3)	ГАЗ-3110           4)КамАЗ-5320.

13. Сколько передач при движении вперед можно включить на автомобиле КамАЗ, оборудованном делителем?

1) три. 2) пять. 3) семь.  4) десять.

14. В изучаемых автомобилях карданные передачи передают крутящий момент ...

1)от коробки передач к ведущему мосту.             2)от коробки передач к раздаточной коробке.

3)от раздаточной коробки к ведущему мосту.4)между всеми перечисленными агрегатами.

15. Главная передача обеспечивает...

1)	уменьшение частоты вращения и, увеличение крутящего момента.

2)	увеличение частоты вращения и увеличение крутящего момента.

3)	уменьшение частоты вращения и уменьшение крутящего момента.

4)	увеличение частоты вращения и уменьшение крутящего момента.

16. Возникновение пробуксовывания одного из ведущих колес сопровождается увеличением частоты вращения этого колеса и ...

1)	уменьшением крутящего момента, подводимого к нему.

2)	сохранением крутящего момента, подводимого к нему.

3)	увеличением крутящего момента, подводимого к нему.

4)	увеличением или уменьшением крутящего момента, подводимого к нему, в зависимости от траектории движения автомобиля.

17. Какие силы воздействуют на несущий кузов или раму автомобиля при движении?

1)	Сила тяжести.                                           2)Продольные силы.

3)Вертикальные  и боковые силы                 4) Все перечисленные.

18. Схождением колес называется такое их взаимное расположение, при котором  расстояние между ободьями колес спереди......, чем расстояние  сзади оси.

1)	меньше.      2)меньше или равно.       3) больше или равно.        4) больше или меньше.

19. Благодаря наличию какой конструкции внутреннее колесо (ближайшее к центру поворота) поворачивается на больший угол, чем внешнее?

1) Установкой передних колес со схождением и развалом.

2)  Конструкцией рулевой трапеции.

3)  Наклоном шкворней.

4) Конструкцией рулевого механизма.

20. Автомобильные тормозные системы подразделяются на рабочие, стояночные, запасные и вспомогательные. Рабочая тормозная система служит для...

1)	снижения скорости движения.              2)	полной остановки автомобиля.

3)	кратковременного удержания автомобиля на месте.

4)	выполнения всех перечисленных функций

ВАРИАНТ № 2.

1.Какая эксплуатационная особенность решающим образом определяет широкое применение автомобильного транспорта в народном хозяйстве?

1)	Высокая топливная экономичность.

2)	Возможность доставки грузов «от двери до двери».

3)	Низкая себестоимость перевозок.

4)	Большой межремонтный пробег.

2. Какой из перечисленных индексов относится к грузовым автомобилям?

1) 2141  2) 5256  3) 5335   4) 4202

3.  Какая сборочная единица изменяет крутящий момент, передаваемый от двигателя к ведущим колесам в различное число раз в зависимости от дорожных условий?

1) Сцепление.  2) Коробка передач.   3) Главная передача    4) Дифференциал.

4. При каких тактах в цилиндре двигателя создается разрежение?

1) Впуск.  2)Сжатие.  3)Рабочий ход.  4)Выпуск.

5. Какие детали кривошипно-шатунного механизма относятся к неподвижным?

1) Коленчатый вал  2) Шатун.  3) Поршень.  4) Блок-картер.

6. Тепловые зазоры в приводе клапанов проверяют и регулируют при...

1)	Закрытых клапанах.

2)	Открытых клапанах.

3)	Открытых или закрытых клапанах в зависимости от модели двигателя.

4) Во всех перечисленных случаях

7. На полностью прогретом двигателе температура охлаждающей жидкости должна поддерживаться в интервале...

1) 10—90 °С.   2) 40—80 °С.   3) 80—100 °С.   4) 120—140 °С.

8. Какие способы подачи масла к трущимся поверхностям применяется в смазочных системах изучаемых двигателей?

1)	Под давлением.    2)Самотеком.   3) Разбрызгиванием.    4) Все перечисленные.

9. Как называется смесь, которая в конце такта сжатия воспламеняется в цилиндре?

1) Рабочая.   2) Горючая.   3) Воздушная.   4) ни как не называется.

10. С каким узлом с помощью тяг и рычагов соединена педаль управления подачи топлива, установленная в кабине водителя?

1)	С всережимным регулятором.	        2)	С топливоподкачивающим насосом.

3) С муфтой опережения впрыска.      4) С форсункой.

11. Коробка передач применяется с целью...

1)	уменьшения частоты вращения ведущих колес при любых скоростных режимах движения автомобиля.

2)	увеличения крутящего момента на ведущих колесах при движении автомобиля с любой скоростью.

3)	изменения скорости движения автомобиля.

4)	изменения значения крутящего момента на ведущих колесах.

12.Свободный ход педали сцепления необходим для обеспечения ..........сцепления.

1)полного выключения. 2) плавного включения. 3) полного включения. 4)быстрого выключения.

13. В трансмиссии автомобилей КамАЗ - может применяться делитель, который устанавливается между...

1)	двигателем и сцеплением.

2)	сцеплением и коробкой передач.

3) коробкой передач и карданной передачей.

4) карданной передачей и ведущим мостом.

14. В большинстве случаев карданные передачи передают крутящий момент

1) под изменяющимся углом.

2) под постоянным углом.

3) под изменяющимся или постоянным углом в зависимости от модели автомобиля.

4) под прямым углом

15. Какая деталь главной передачи жестко соединяется с карданной передачей?

1) Ведущая шестерня.

2) Ведомая шестерня.

3) Ведущая или ведомая в зависимости от конструктивных особенностей моста.

4) Обе шестерни

16. Для чего предназначен межосевой дифференциал, применяемый на автомобилях КамАЗ?

1)	Для увеличения крутящего момента при движении автомобиля по труднопроходимым участкам дорог.

2)	Для увеличения скорости при движении автомобиля по участкам дорог с усовершенствованным покрытием.

3)	Для равномерного распределения крутящего момента между двумя ведущими мостами.

4)	Для достижения всех перечисленных результатов.

17. Рама как отдельный узел применяется преимущественно на...

1)	легковых автомобилях среднего класса обычной проходимости.

2)	только грузовых автомобилях полной массой более 3,5 т.

3)	легковых автомобилях повышенной проходимости.

4) грузовых автомобилях любой полной массы.

18. Схождение колес регулируется изменением...

1)	развала колёс.                              2) длины поперечной рулевой тяги.

3)	углов наклона шкворня.             4) всех перечисленных параметров.

19. В каком ответе правильно перечислены основные части рулевого управления?

1) Рулевой механизм и рулевая трапеция.

2) Рулевой механизм и рулевой привод.

3) Рулевое колесо и рулевой вал.

4) Рулевое колесо и рулевой привод

20. Какая из перечисленных систем обладает наибольшей эффективностью, т. е. создает наибольшие тормозные усилия?

1) Рабочая.	2) Стояночная.	3) Запасная.               4) Вспомогательная

ВАРИАНТ № 3.

1. По какому признаку пассажирские автомобили подразделяются на легковые и автобусы?

1)По мощности двигателя.         2)По габаритным размерам.

3)По вместимости.                    4)По полной масс.

2. Какой из перечисленных индексов относится к автобусам?

1) 2141    2) 4320      3) 5335     4) 4202

3. Какая сборочная единица изменяет направление вращения (вектор крутящего момента трансмиссии) под углом 90°?

1) Сцепление.    2) Коробка передач.   3) Главная передача     4) Дифференциал.

4. Что поступает при такте впуска в цилиндры дизельного двигателя?

1) Бензин.    2) Топливовоздушная смесь.   3) Воздух.   4) Дизельное топливо.

5. На каких автомобилях установлены двигатели, в которых на каждой шатунной шейке коленчатого вала установлены по два шатуна?

1) КамАЗ-5320   2) ГАЗ-3302   3) ВАЗ-2108  4) ГАЗ-3102

6. На каких автомобилях установлены двигатели, в ГРМ которых применяется зубчатый ремень привода распределительного вала?

1) КамАЗ-5320  2) ГАЗ-3307  3) ВАЗ-2110   4) ГАЗ-3309

7. Какие функции выполняет термостат?

1) Перекрывает доступ жидкости к радиатору при прогреве холодного двигателя после пуска.

2) Подключает радиатор, после прогрева охлаждающий жидкости до определенной температуры.

3) Выполняет какую-либо одну из указанных функции и зависимости от модели двигателя.

4) Выполняет обе указанные функции.

8. Какие последствия вызывает прекращение подачи масла к шейкам коленчатого вала?

1)	Сокращение ресурса работы двигателя вследствие увеличения износа.

2)	Незначительное увеличение температуры трущихся поверхностей.

3)	Выплавление подшипников и выход двигателя из строя.

4)	Ухудшение экономичности работы двигателя.

9. Сколько воздуха теоретически необходимо и достаточно для полного сгорания 1 кг бензина?

1) 7 кг.   2) 11 кг.   3) 15 кг.     4) 19 кг.

10. Какое назначение имеет турбокомпрессор, применяемый в системе питания дизеля?

1)	Повышение мощности двигателя.

2)	Увеличение максимальной частоты вращения коленчатого вала.

3)	Облегчение пуска дизельного двигателя.

4)	Улучшение плавности работы.

11. По мере разгона автомобиля значение крутящего момента, необходимого для дальнейшего увеличения скорости,...

1) уменьшается.                                                                                                        2) увеличивается

3) увеличивается или уменьшается в зависимости от модели автомобиля      4) не изменяется.

12. Конец свободного хода педали сцепления определяется по ...

1)	резкому увеличению усилия на педали.

2)	началу плавного нарастания усилия на педали.

3)	резкому уменьшению усилия при нажатии на педаль.

4)	любому из перечисленных признаков.

13. Делитель служит для ...

1)	уменьшения в 2 раза передаточного отношения на каждой передаче, включаемой в КПП

2)	увеличения вдвое крутящего момента на ведомом валу КПП при движении по труднопроходимым участкам дороги.

3)	удвоения числа передач при движении вперед с целью более выгодного подбора передачи в зависимости от условий движения.

4)	увеличения вдвое частоты вращения ведомого вала коробки передач с целью повышения скорости движения автомобиля.

14. Какие шарниры применяются в передних ведущих мостах?

1) Равных угловых скоростей.           2) Неравных угловых скоростей

3) Средних угловых скоростей.          4) Все перечисленные.

15. Ведомая шестерня главной передачи жестко соединяется с ...

1)	фланцем карданного вала.         2)	коробкой дифференциала.

3)	полуосью.                                    4)	любой из указанных деталей.

16. К какому мосту автомобиля КамАЗ крепится картер межосевого дифференциала?

1) К переднему.   2) К среднему.    3) К заднему.    4) Ко всем перечисленным

17. Спиральные пружины, применяемые в подвесках, воспринимают и передают силы, которые направлены...

1)	вертикально.

2)	горизонтально вдоль оси движения автомобиля.

3)	горизонтально перпендикулярно к оси движения автомобиля.

4) в любом из перечисленных направлений.

18. Развалом называется такая установка передних колес, при которой в большинстве случаев оси поворотных цапф...

1)	наклонены концами вниз.	   2)	наклонены концами вверх.

3)	расположены параллельно поверхности дороги.

4)находятся в одном из указанных положений.

19. Угол поворота сошки... поворота рулевого колеса...

1)	равен углу.	       2)	больше угла.

3) меньше угла.                     4) больше или меньше угла.

20. Где размещаются тормозные механизмы?

1) в  колесах автомобилей.          2) в тормозном приводе.

3) в рулевом приводе.                    4) во всех названных местах.

ВАРИАНТ № 4.

1. Какой показатель положен в основу классификации легковых автомобилей?

1) Габаритные размеры.	         2) Вместимость.

3) Рабочий объем двигателя.	          4) Максимальная скорость.

2. Что означают условно первые цифры 4 и 5 в индексах 4320 и 5335?

1) Полную массу.                   2) Рабочий объем двигателя.

3) Мощность двигателя.     4) Грузоподъемность автомобиля.

3. Какая сборочная единиц передает крутящий момент непосредственно к колесам?

1) Коробка передач    2) Главная передача   3) Дифференциал.    4) Полуось.

4. Что поступает при такте впуска в цилиндры бензинового  двигателя?

1) Бензин. 2) Топливовоздушная смесь.   3) Воздух.   4) Дизельное топливо.

5. На каких автомобилях установлены двигатели, где камера сгорания выполнена в днище поршня?

1) КамАЗ-5320     2) ГАЗ-3302      3) ВАЗ-2110      4) ГАЗ-3102

6. На каких автомобилях установлены двигатели, в ГРМ которых применяется зубчатые шестерни  привода распределительного вала?

1) КамАЗ-5320    2) ВАЗ-2107     3) ВАЗ-2110       4) ВАЗ-2105

7.Если температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя ниже 70 °С, то она циркулирует

1) по малому кругу.

2) по большому кругу.

3) но малому или большому кругу в зависимости от  модели двигателя.

4) вообще не циркулирует

8. Наиболее опасные последствия возникают, если давление масла в смазочной системе становится слишком...

1) большим.    2) малым.   3) в обоих случаях     4) ничего не произойдет

9.  Как называется смесь, в которой на 1 кг топлива  приходится 15 кг воздуха?

1) Нормальной. 2) Обедненной. 3) Обогащенной. 4) Богатой

10. Какие преимущества дает применение сжиженного газа в системе питания двигателей с внешним смесеобразованием?

1) Уменьшение вредных примесей в отработавших газах.

2)	Уменьшение нагарообразования.

3)	Уменьшение износа при пуске холодного двигателя.

4)  Все перечисленные

11. Наибольший крутящий момент на ведущих колесах необходим при...

1)	трогании автомобиля с места.          2)	движении со скоростью от 50 до 90 км/ч.

3)	движении со скоростью более 90 км/ч.

4)	движении с ускорением независимо от начальной скорости.

12. Несоответствие свободного хода установленному значению может привести к ...

1)	пробуксовыванию сцепления.              2)затрудненному переключению передач.

3)	ускоренному износу сцепления.          4)любой из указанных неисправностей.

13. Управление делителем осуществляется ...

1)	за счет перемещения, рычага коробки передач и нужное положение,

2)	с помощью переключателя, укрепленного на рычаге коробки передач.

3)	перемещением отдельного, рычага, размещенного  на полу кабины.

4)  автоматически

14. Какие устройства применяются для компенсации изменения длины карданного вала при движении автомобиля?

1) Резиновые прокладки.         2) Шлицевые соединения.

3) Пружинные шайбы.           4) Все перечисленные элементы.

15. Какие из перечисленных ниже деталей ведущего моста изменяют свою частоту вращения вследствие изменения направления движения автомобиля (входа в поворот)?

1)	Ведущая шестерня главной передачи             2) Сателлиты.

3)	Ведомая шестерня главной передачи.           4) Коробка дифференциала.

16. В каких случаях следует включать блокировку дифференциала?

1)	На скользких дорогах.            2 На снежных  дорогах

3)	На размокших дорогах.         4) На всех перечисленных дорогах.

17.  Какие усилия воспринимают и передают листовые рессоры?

1)	Вертикальные.                              2)	Горизонтальные продольные.

3)	Горизонтальные боковые.           4)	Все перечисленные усилия.

18. Благодаря развалу колес...

1)	уменьшается усилие, затрачиваемое на поворот управляемых колес.

2)	снижается нагрузка на наружный подшипник ступицы переднего колеса.

3)	ослабляются толчки, передаваемые на детали рулевого управления при движении автомобиля по неровной дороге.

4)	достигаются все перечисленные результаты.

19.Усилие на конце сошки, передаваемое рулевой тяге,....... на рулевом колесе.

1)	значительно больше, чем усилие.

2)	равно усилию.

3)	больше или меньше, усилия.

4)	значительно меньше, чем усилие.

20. Свободный ход педали тормоза нужен для...

1)	повышения эффективности торможения.

2)	полного растормаживания при отпущенной педали.

3)	обеспечения равномерного действия колесных механизмов.

4)	исключения попадания воздуха в гидравлический привод.

ВАРИАНТ № 5.

1. Основная классификация грузовых автомобилей общего назначения и специализированных осуществляется по...

1) грузоподъемности.    2) полной массе.   3) виду платформы.  4) мощности двигателя.

2. Что означают условно первые цифры 1 и 2 в индексах 1102 и 2107?

1) Рабочий объем двигателя.       2) Максимальную скорость.

3) Габаритную длину.                    4) Массу снаряженного автомобиля.

3. Какая сборочная единица позволяет ведущим колесамвращаться с различной частотой?

1) Сцепление.    2) Коробка передач.     3) Главная передача     4) Дифференциал.

4. При каком такте в цилиндр дизельного двигателя поступает топливо?

1) Впуск.     2)Сжатие.      3)Рабочий ход.     4)Выпуск.

5. На каких автомобилях установлены двигатели, где  блоки имеют восемь цилиндров, расположенных в два ряда?

1) КамАЗ-5320      2) ГАЗ-3302     3) ВАЗ-2114      4) ГАЗ-31029

6. На каких автомобилях установлены двигатели, в ГРМ которых распределительные  валы, расположены над стержнями клапанов?

1) КамАЗ-5320     2) ЗиЛ -431410    3) ВАЗ-21124       4) ГАЗ-3309

7. В каком положении должен находиться клапан термостата, если температура жидкости в рубашке охлаждения выше 90 °С?

1) В открытом.

2)В закрытом.

3) в открытом на половину

4) В одном из указанных положений в зависимости от особенностей устройства системы охлаждения.

8. Какие устройства и системы используются для охлаждения масла?

1)	Ребра, увеличивающие отвод тепла с поверхности поддона.    2) Масляные радиаторы.

3)	Системы вентиляции картера.                                                    4) Все перечисленные.

9. При сгорании какой смеси двигатель развивает наибольшую мощность?

1) Богатой.   2) Обогащенной.   3) Нормальной.    4) Обедненной.

10. Наиболее существенным недостатком газобаллонных установок, применяемых в системе питания легковых автомобилей, является...

1)	Уменьшение грузоподъемности.   2)Удорожание топливной аппаратуры.

3)	Пожароопасность.                      4) Повышение трудоемкости технического обслуживания.

11. Какой из перечисленных агрегатов не относится к трансмиссии автомобиля?

1) ДВС.   2) КПП.   3) Карданная передача.   4) Главная передача.

12. Свободным ходом педали сцепления, называется путь, который проходит педаль от ... выключения сцепления.

1) исходного положения до полного.        2) начала выключения до полного.

3) исходного положения до начала.       4) среднего положения до полного.

13. Применение синхронизаторов в КПП  ...

1)	полностью исключает возможность поломки зубьев при переключении передач.

2)	уменьшает ударные нагрузки, воспринимаемые зубчатыми венцами в  момент переключения передач, увеличивает  срок службы КПП  и облегчает управление ею.

3)	позволяет осуществить переключение передач без предварительного выключения сцепления.

4) ни на что не влияет

14. Какой шарнир позволяет передавать крутящий момент под большим углом?

1)	Шарнир неравных угловых скоростей.

2)	Шарнир равных угловых скоростей.

3) Шарнир равных или неравных угловых скоростей в зависимости от дорожных условий.

4) Оба шарнира

15. Какие из перечисленных деталей ведущего моста не изменяют частоту вращения вследствие изменения направления движения автомобиля?

1)	Ведущая шестерня главной передачи.             2) Коробка дифференциала.

3)	Ведомая шестерня главной передачи.            4) Все перечисленные детали.

16. Блокировку межосевого дифференциала ...

1)	следует производить после остановки автомобиля,  перед началом движения и  при движении автомобиля с малой скоростью.

2)	разрешается выполнять при движении автомобиля с любой скоростью.

3)	нужно выполнять только на стоянке.         4) во всех перечисленных случаях.

17. Стабилизатор подвески создает усилия, препятствующие...

1) перемещению передней части кузова вверх при резком трогании автомобиля с места.

2)	наклону кузова относительно продольной оси при движении автомобиля на повороте.

3)	наклону передней части кузова вниз при торможении автомобиля.

4)	перемещению колес относительно кузова при прямолинейном движении автомобиля по неровной дороге.

18. Амортизаторы служат для...

1)	увеличения жесткости упругих элементов, применяемых в подвесках передних колес.

2)	гашения колебаний автомобиля, возникающих после наезда колеса на препятствие.

3)	уменьшения жесткости упругих элементов, применяемых в подвесках задних мостов.

4)	ограничения вертикальных перемещений колес и мостов относительно кузова или рамы.

19. Чем обусловлена необходимостьиспользования усилителей в рулевых управлениях на ряде грузовых автомобилей?

1)	Стремлением увеличить прочность деталей рулевого механизма.

2)	Недостаточной жесткостью тяг и других деталей рулевого привода.

3)	Значением усилий, требующихся для поворота цапф передних колес и необходимостью ограничить усилия, прикладываемые к рулевому колесу.

4) Всеми перечисленными факторами

20. Как растормозить автомобиль при отсутствии запаса сжатого воздуха в системе аварийного растормаживания?

1)	Нажать на тормозную педаль и затем резко отпустить ее.

2)	Вывернуть винт, установленный вдоль оси цилиндра пружинного энергоаккумулятора.

3)	Повернуть рукоятку тормозного крана обратного действия на половину оборота.

4)	Выполнить все перечисленные действия.

Форма промежуточной аттестации – экзамен

Форма проведения экзамена– устная по вопросам

Количество вопросов – 90

Количество заданий –   30

Количество вопросов в каждом задании – 3

Время подготовки – 45 минут

Перечень основных знаний обучающихся, подвергаемых проверке:

- классификация, индексация и общее устройство автомобилей;

- устройство и рабочие циклы двигателей;

- кривошипно-шатунный механизм;

- газораспределительный механизм;

- система охлаждения;

- система смазки;

- система питания;

- сцепление;

- коробка передач;

- карданная передача;

- мосты;

- подвеска автомобиля;

- шины и колёса;

# Перечень вопросов, рекомендуемых обучающимся для подготовки экзамену

  - Значение автомобильного транспорта в экономике страны.

  - Этапы развития автомобильной промышленности России.

  - Классификация автомобилей по назначению, разрешённой максимальной массе, типу кузова, виду применяемого топлива, типу двигателя.

  - Индексация подвижного состава.

  - Определение понятий «двигатель» и ДВС. Механизмы и системы двигателя. Термины и определения: мёртвые точки, ход поршня, объёмы цилиндра, литраж, степень сжатия, эффективная мощность.

  - Определение терминов: рабочий цикл, такт, двухтактный и четырехтактный.

  - Рабочие циклы четырехтактного бензинового и дизельного двигателя.

  - Рабочий цикл двухтактного бензинового двигателя.

  - Преимущества и недостатки бензиновых двигателей по сравнению с дизельными и газовыми.

  - Недостатки одноцилиндрового двигателя.

  - Порядок работы двигателей. Построение таблиц.

  - Назначение кривошипно-шатунного механизма. Типы и схемы. Условия работы деталей кривошипно-шатунного механизма.

  - Назначение и устройство деталей кривошипно-шатунного механизма неподвижной группы, применяемые материалы.

  - Назначение и устройство деталей кривошипно-шатунного механизма подвижной группы, применяемые материалы

  - Конструктивные и технологические мероприятия по повышению надежности и долговечности деталей кривошипно-шатунного механизма.

  - Назначение механизма газораспределения.

  - Типы механизмов газораспределения и их сравнительная оценка.

  - Устройство механизма газораспределения и его деталей, материалы изготовления.

  - Тепловой зазор. Фазы газораспределения и их влияние на работу двигателя.

  - Конструктивные и технологические мероприятия по повышению надежности и долговечности деталей ГРМ.

  - Назначение системы охлаждения. Влияние на работу двигателя излишнего или недостаточного охлаждения.

  - Охлаждающие жидкости, их основные свойства.

  - Устройство узлов системы охлаждения.

  - Назначение системы смазки. Моторные масла.

  - Способы подачи масла к трущимся поверхностям деталей. Виды трения.

  - Общее устройство и работа системы смазки.

  - Приборы системы смазки: назначение, устройство, работа.

  - Вентиляция картера двигателя: устройство, работа. Влияние системы на загрязнение окружающей среды.

  - Назначение системы питания бензинового двигателя, общее устройство и работа.

30.Топливо для бензиновых двигателей. Понятие о детонации.

        - Определение понятий: горючая смесь, рабочая смесь, коэффициент избытка воздуха. Пределы воспламенения горючей смеси.

        - Простейший карбюратор: назначение, устройство, работа и его недостатки.

        - Режимы работы двигателя и состав горючей смеси для этих режимов. Главная дозирующая система: назначение, типы, устройство и работа.

        - Вспомогательные устройства карбюраторов: назначение, устройство, работа.

        - Электронные системы впрыска бензина: типы, общее устройство, работа.

        - Общее устройство и работа ГБУ для сжатого газа.

        - Общее устройство ГБУ для сжиженного газа.

        - Экономическая и экологическая целесообразность применения дизелей. Общее устройство и работа системы питания.

        - Дизельное топливо: свойства, марки. Смесеобразование в дизелях.

        - Назначение, устройство и работа насоса высокого давления системы питания дизельного двигателя.

        - Назначение, устройство и работа муфты опережения впрыска топлива дизельного двигателя.

        - Назначение, устройство и работа всережимного регулятора частоты вращения коленчатого вала дизельного двигателя.

        - Назначение, устройство и работа воздушного фильтра автомобиля КамАЗ.

        - Назначение, устройство и работа приборов системы питания дизельных двигателей: фильтров очистки топлива, топливоподкачивающего насоса, форсунки, топливного бака.

        - Общая характеристика электрооборудования современных автомобилей.

        - Назначение системы электроснабжения.

        - Назначение, устройство и принцип действия стартерных аккумуляторных батарей.

        - Устройство генераторов современных автомобилей.

        - Назначение системы зажигания и их типы.

        - Назначение, устройство стартера.

        - Назначение и типы трансмиссий.

        - Назначение сцепления. Типы сцеплений.

        - Устройство и работа однодисковых сцеплений.

        - Устройство и работа двухдисковых сцеплений.

        - Устройство и работа усилителей привода сцепления.

        - Назначение коробки передач. Типы. Понятие о передаточном числе.

        - Устройство и работа 4-х ступенчатой коробки передач.

        - Устройство и работа 5-ти ступенчатой коробки передач

        - Устройство и работа 10-ти ступенчатой коробки передач

        - Назначение, устройство и работа раздаточной коробки передач.

        - Назначение карданной передачи и её типы.

        - Устройство карданных передач, промежуточных опор карданных шарниров.

        - Типы мостов. Ведущий мост: назначение, общее устройство.

        - Главная передача: назначение, типы.

        - Устройство одинарных главных передач.

        - Устройство двойных главных передач.

        - Дифференциал: назначение, типы.

        - Устройство и работа межколесного простого симметричного дифференциала.

        - Устройство и работа межколесного дифференциала повышенного трения.

        - Устройство и работа межосевого дифференциала.

        - Полуоси: назначение, типы, устройство.

        - Передний управляемый мост: типы, устройство.

        - Назначение и типы рам.

        - Устройство лонжеронной рамы.

        - Тягово-сцепное устройство: назначение, устройство, принцип действия.

        - Назначение и типы подвесок.

        - Устройство зависимых подвесок.

        - Устройство независимых подвесок.

        - Задняя подвеска трехосного автомобиля.

80.Рессоры: назначение, типы, устройство.

    - Амортизаторы: назначение, типы, устройство, работа.

    - Стабилизатор поперечной устойчивости: назначение, типы, устройство, работа.

    - Назначение кузова. Типы кузовов легковых автомобилей.

    - Типы кузовов автобусов.

    - Устройство несущего кузова легкового автомобиля и автобуса.

    - Устройство кабины и платформы грузового автомобиля.

    - Вентиляция и отопление кузова и кабины.

    - Влияние конструкции кузова легкового автомобиля на БДД.

    - Устройство сидений.

    - Устройство замков дверей.

Задание № 1

      - Значение автомобильного транспорта в экономике страны

      - Определение понятий: горючая смесь, рабочая смесь, коэффициент избытка воздуха. Пределы воспламенения горючей смеси.

      - Назначение карданной передачи и её типы.

Задание № 2

        - Этапы развития автомобильной промышленности России.

        - Простейший карбюратор: назначение, устройство, работа и его недостатки.

        - Устройство карданных передач, промежуточных опор карданных шарниров.

Задание № 3

          - Классификация автомобилей по назначению, разрешённой максимальной массе, типу кузова, виду применяемого топлива, типу двигателя.

          - Режимы работы двигателя и состав горючей смеси для этих режимов. Главная дозирующая система: назначение, типы, устройство и работа.

          - Типы мостов. Ведущий мост: назначение, общее устройство.

Задание № 4

            - Индексация подвижного состава.

            - Вспомогательные устройства карбюраторов: назначение, устройство, работа.

            - Главная передача: назначение, типы.

Задание № 5

              - Определение понятий «двигатель» и ДВС. Механизмы и системы двигателя. Термины и определения: мёртвые точки, ход поршня, объёмы цилиндра, литраж, степень сжатия, эффективная мощность.

              - Электронные системы впрыска бензина: типы, общее устройство, работа.

              - Устройство одинарных главных передач.

Задание № 6

                - Определение терминов: рабочий цикл, такт, двухтактный и четырехтактный.

                - Общее устройство и работа ГБУ для сжатого газа.

                - Устройство двойных главных передач.

Задание № 7

                  - 1.Рабочие циклы четырехтактного бензинового и дизельного двигателя.

                  - 2.Общее устройство ГБУ для сжиженного газа.

                  - 3.Дифференциал: назначение, типы.

Задание № 8

- Рабочий цикл двухтактного бензинового двигателя.

- Экономическая и экологическая целесообразность применения дизелей. Общее устройство и

работа системы питания.

- Устройство и работа межколесного простого симметричного дифференциала.

Задание № 9

  - Преимущества и недостатки бензиновых двигателей по сравнению с дизельными и газовыми.

  - Дизельное топливо: свойства, марки. Смесеобразование в дизелях.

  - Устройство и работа межколесного дифференциала повышенного трения.

Задание № 10

    - Недостатки одноцилиндрового двигателя.

    - Назначение, устройство и работа насоса высокого давления системы питания дизельного двигателя.

    - Устройство и работа межосевого дифференциала.

Задание № 11

      - Порядок работы двигателей. Построение таблиц.

      - Назначение, устройство и работа муфты опережения впрыска топлива дизельного двигателя.

      - Полуоси: назначение, типы, устройство.

Задание № 12

        - Назначение кривошипно-шатунного механизма. Типы и схемы. Условия работы деталей кривошипно-шатунного механизма.

        - Назначение, устройство и работа всережимного регулятора частоты вращения коленчатого вала дизельного двигателя.

        - Передний управляемый мост: типы, устройство.

Задание № 13

          - Назначение и устройство деталей кривошипно-шатунного механизма неподвижной группы, применяемые материалы.

          - Назначение, устройство и работа воздушного фильтра автомобиля КамАЗ.

          - Назначение и типы рам.

Задание № 14

            - Назначение и устройство деталей кривошипно-шатунного механизма подвижной группы, применяемые материалы

            - Назначение, устройство и работа приборов системы питания дизельных двигателей: фильтров очистки топлива, топливоподкачивающего насоса, форсунки, топливного бака.

            - Устройство лонжеронной рамы.

Задание № 15

              - Конструктивные и технологические мероприятия по повышению надежности и долговечности деталей кривошипно-шатунного механизма.

              - Общая характеристика электрооборудования современных автомобилей.

              - Тягово-сцепное устройство: назначение, устройство, принцип действия.

Задание № 16

                - Назначение механизма газораспределения.

                - Назначение системы электроснабжения

                - Назначение и типы подвесок.

Задание № 17

                  - 1)Типы механизмов газораспределения и их сравнительная оценка.

                  - 2)Назначение, устройство и принцип действия стартерных аккумуляторных батарей.

                  - 3)Устройство зависимых подвесок.

Задание № 18

1)Устройство механизма газораспределения и его деталей, материалы изготовления.

- Устройство генераторов современных автомобилей.

- Устройство независимых подвесок.

Задание № 19

1Тепловой зазор. Фазы газораспределения и их влияние на работу двигателя.

2)Назначение системы зажигания и их типы.

3) Задняя подвеска трехосного автомобиля.

Задание № 20

    - Конструктивные и технологические мероприятия по повышению надежности и долговечности деталей ГРМ.

    - Назначение, устройство стартера.

    - Рессоры: назначение, типы, устройство.

Задание № 21

      - Назначение системы охлаждения. Влияние на работу двигателя излишнего или недостаточного охлаждения.

      - Назначение и типы трансмиссий.

      - Амортизаторы: назначение, типы, устройство, работа.

Задание № 22

        - Охлаждающие жидкости, их основные свойства.

        - Назначение сцепления. Типы сцеплений.

        - Стабилизатор поперечной устойчивости: назначение, типы, устройство, работа.

Задание № 23

          - Устройство узлов системы охлаждения.

          - Устройство и работа однодисковых сцеплений.

          - Назначение кузова. Типы кузовов легковых автомобилей.

Задание № 24

            - Назначение системы смазки. Моторные масла.

            - Устройство и работа двухдисковых сцеплений.

            - Типы кузовов автобусов.

Задание № 25

              - Способы подачи масла к трущимся поверхностям деталей. Виды трения.

              - Устройство и работа усилителей привода сцепления.

              - Устройство несущего кузова легкового автомобиля и автобуса.

Задание № 26

                - Общее устройство и работа системы смазки.

                - Назначение коробки передач. Типы. Понятие о передаточном числе.

                - Устройство кабины и платформы грузового автомобиля.

Задание № 27

                  - 1)Приборы системы смазки: назначение, устройство, работа.

                  - 2)Устройство и работа 4-х ступенчатой коробки передач.

                  - 3)Вентиляция и отопление кузова и кабины.

Задание № 28

- Вентиляция картера двигателя: устройство, работа. Влияние системы на загрязнение окружающей среды.

- Устройство и работа 5-ти ступенчатой коробки передач

- Влияние конструкции кузова легкового автомобиля на БДД.

Задание № 29

  - Назначение системы питания бензинового двигателя, общее устройство и работа.

  - Устройство и работа 10-ти ступенчатой коробки передач

  - Устройство сидений.

Задание № 30

    - Топливо для бензиновых двигателей. Понятие о детонации.

    - Назначение, устройство и работа раздаточной коробки передач.

    - Устройство замков дверей.

# Критерии оценки

За полные ответы на три вопроса билета ставится оценка «отлично». За неполные ответы на три вопроса (более 75%) или полный ответ на один из вопросов и более 50% на другие ставится оценка «хорошо». За полный ответ на один вопрос или примерно 50% ответа на каждый из вопросов - оценка «удовлетворительно». Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если ответ учащегося содержит менее 50% необходимых знаний по каждому вопросу.

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет

Форма проведения зачета– устная по вопросам

Количество вопросов –40

Количество билетов –  20

Количество вопросов в каждом билете – 2

Время подготовки – 30 минут

Перечень основных знаний обучающихся, подвергаемых проверке:

# - рулевое управление;

# - тормозные системы.

# - факторы влияющие на изменение технического состояния п.с.

# - система ТО и Р ПСАТ

# - технологическое оборудование для ТО и ТР автомобилей

# - технология ТО и ТР ПСАТ

# - организация и управление производством ТО и ТР

# - организация хранения подвижного состава

Перечень вопросов, рекомендуемых обучающимся для подготовки к дифференцированному зачету.

  - Назначение рулевого управления, основные его части.  Назначение, типы рулевого   механизма. Устройство и работа рулевого механизма червячного (реечного) типа.

  - Назначение, устройство и работа насоса гидроусилителя рулевого привода.

  - Назначение, устройство и работа рулевого привода грузового автомобиля с неразрезным управляемым мостом. Шарниры рулевых тяг: типы, устройство.

  - Назначение, устройство и работа рулевого привода автомобилей ВАЗ-2110. Рулевая трапеция: назначение, устройство.

  - Гидроусилитель рулевого привода: назначение, устройство, работа.

  - Типы тормозных систем, их назначение, основные части тормозных систем. Тормозные механизмы: назначение, типы, устройство, работа.

  - Устройство   и   работа   тормозной   системы   с   гидравлическим   приводом. Устройство и работа главного и колесного тормозных цилиндров.

  - Вакуумный усилитель тормозов автомобиля ВАЗ-2110: назначение, устройство, принцип действия.

  - Тормозные системы автомобиля «КамАЗ»,  их назначение.  Назначение и принцип действия приборов   общей части пневмопривода.

  - Требования к техническому состоянию автомобилей.

  - Факторы, влияющие на изменение технического состояния автомобилей.

  - Диагностика технического состояния автомобилей.

  - Система технического обслуживания автомобилей.

  - Исходные нормативы, по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.

  - Методы корректирования нормативов по ТО и  Р автомобилей.

  - Общие сведения о технологическом оборудовании, оснастке и инструменте для  ТО и  Р автомобилей.

  - Оборудование для уборочно-моечных и очистных  работ.

  - Подъемно - осмотровое оборудование.

  - Подъемно – транспортное оборудование.

  - Оборудование для смазочных и заправочных работ.

  - Оборудование, оснастка и инструмент для разборочно–сборочных работ.

  - Общие сведения о средствах диагностики автомобилей и их агрегатов.

  - Ежедневное обслуживание автомобилей.

  - Диагностирование технического состояния двигателя в целом.

  - ТО и Р КШМ и ГРМ.

  - ТО и Р системы смазки.

  - ТО и Р системы охлаждения.

  - ТО и Р систем  питания бензиновых  двигателей.

  - ТО и Р систем  питания  дизельных двигателей.

  - Диагностирование и ТО электрооборудования автомобилей.

  - ТО и ТР основных агрегатов трансмиссии автомобилей.

  - ТО и ТР ходовой части автомобилей: подвески колес и шин.

  - ТО и ТР тормозных систем автомобилей.

  - ТО и ТР  рулевых управлений автомобилей.

  - Характеристика ПТБ комплексного АТП.

  - Схема технологического процесса ТО и ТР автомобилей.

  - Хранение автомобилей в общей схеме технологического процесса ТО и ТР на АТП.

Задание № 1

1. Назначение рулевого управления, основные его части.  Назначение, типы рулевого   механизма. Устройство и работа рулевого механизма червячного (реечного) типа.

2. Оборудование для уборочно-моечных и очистных  работ.

Задание № 2

- Назначение, устройство и работа насоса гидроусилителя рулевого привода.

- Подъемно - осмотровое оборудование.

Задание № 3

- Назначение, устройство и работа рулевого привода грузового автомобиля с неразрезным управляемым мостом. Шарниры рулевых тяг: типы, устройство.

- Подъемно – транспортное оборудование.

Задание № 4

- Назначение, устройство и работа рулевого привода автомобилей ВАЗ-2110. Рулевая трапеция: назначение, устройство.

- Оборудование для смазочных и заправочных работ.

Задание № 5

- Гидроусилитель рулевого привода: назначение, устройство, работа.

- Оборудование, оснастка и инструмент для разборочно–сборочных работ.

Задание № 6

- Типы тормозных систем, их назначение, основные части тормозных систем. Тормозные механизмы: назначение, типы, устройство, работа.

- Общие сведения о средствах диагностики автомобилей и их агрегатов.

Задание № 7

- Устройство   и   работа   тормозной   системы   с   гидравлическим   приводом. Устройство и работа главного и колесного тормозных цилиндров.

- Ежедневное обслуживание автомобилей.

Задание № 8

- Вакуумный усилитель тормозов автомобиля ВАЗ-2110: назначение, устройство, принцип действия.

- Диагностирование технического состояния двигателя в целом.

Задание № 9

- Тормозные системы автомобиля «КамАЗ»,  их назначение.  Назначение и принцип действия приборов   общей части пневмопривода.

- ТО и Р КШМ и ГРМ

Задание № 10

- Назначение, устройство и работа 1-го и 2-го контура пневмопривода тормозов автомобиля КамАЗ.

- ТО и Р системы смазки.

Задание № 11

1.Назначение, устройство и работа 3-го и 4-го контуров пневмопривода тормозов автомобиля КамАЗ.

2.ТО и Р системы охлаждения.

Задание № 12

- Назначение, устройство и работа 5-го  контура пневмопривода тормозов автомобиля КамАЗ.

- ТО и Р систем  питания бензиновых  двигателей.

Задание № 13

- Требования к техническому состоянию автомобилей.

- ТО и Р систем  питания  дизельных двигателей.

Задание № 14

- Факторы, влияющие на изменение технического состояния автомобилей.

- Диагностирование и ТО электрооборудования автомобилей.

Задание № 15

- Диагностика технического состояния автомобилей.

- ТО и ТР основных агрегатов трансмиссии автомобилей.

Задание № 16

- Система технического обслуживания автомобилей.

- ТО и ТР ходовой части автомобилей: подвески колес и шин.

Задание № 17

- Исходные нормативы, по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.

- ТО и ТР тормозных систем автомобилей.

Задание № 18

1. Методы корректирования нормативов по ТО и  Р автомобилей.

2. ТО и ТР  рулевых управлений автомобилей.

Задание № 19

- Общие сведения о технологическом оборудовании, оснастке и инструменте для  ТО и  Р автомобилей

- Характеристика ПТБ комплексного АТП.

Задание № 20

- Система технического обслуживания автомобилей.

2.Хранение автомобилей в общей схеме технологического процесса ТО и ТР на АТП.

Критерии оценки

За полные ответы на два вопроса билета ставится оценка «отлично». За неполные ответы на два вопроса (более 75%) или полный ответ на один из вопросов и более 50% на другой ставится оценка «хорошо». За полный ответ на один вопрос или примерно 50% ответа на другой - оценка «удовлетворительно». Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если ответ учащегося содержит менее 50% необходимых знаний по каждому вопросу.

Перечень практических работ.

| № темы и ее наименование | № практ. занятия | Наименование практического занятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.4 Кривошипно-шатунный механизм | 1 | Самостоятельное изучение устройства и работы кривошипно-шатунного механизма |
| 1.5 Газораспределительный механизм | 2 | Самостоятельное изучение устройства и работы газораспределительного механизма |
| 1.6 Система охлаждения | 3 | Изучение устройства и работы узлов и приборов системы охлаждения двигателя |
| 1.7 Смазочная система | 4 | Изучение устройства и работы узлов и механизмов системы смазки двигателя |
| 1.8 Система питания карбюраторного двигателя и с электронным впрыском бензина | 5 | Изучение устройства и работы узлов и приборов системы питания карбюраторного двигателя и приборов системы питания с непосредственным впрыском бензина |
| 1.9 Система питания двигателя от газобаллонной установки | 6 | Изучение устройства и работы узлов и приборов системы питания двигателя от газобаллонной установки |
| 1.10 Система питания дизельного двигателя | 7 | Изучение устройства и работы узлов и приборов системы питания дизельного двигателя |
| 1.11 Система энергоснабжения. | 8 | Изучение устройства и работы приборов системы энергоснабжения. |
| 1.12 Система зажигания | 9 | Изучение устройства и работы приборов системы зажигания. |
| 1.13 Система электропуска двигателя | 10 | Изучение устройства и работы приборов системы электропуска |
| Тема 1.14 Система контроля и освещения, дополнительного электрооборудования | 11 | Изучение устройства и работы приборов системы контроля и освещения, дополнительного электрооборудования |
| 1.16 Сцепление | 12 | Изучение устройства и работы сцепления |
| 1.17 Коробка передач | 13 | Изучение устройства и работы коробки передач |
| 1.18 Карданная передача | 14 | Изучение устройства и работы карданных передач |
| 1.19 Ведущие мосты (главная передача, дифференциал, приводные валы) | 15 | Изучение устройства и работы главных передач, дифференциалов, приводных валов |
| 1.20 Несущая система, подвеска, колеса | 16,17,18 | Изучение устройства и работы узлов и агрегатов несущей системы, подвески и колес |
| 1.21 Рулевое управление автомобиля | 19 | Изучение устройства и работы рулевых управлений |
| 1.22 Тормозная система автомобиля | 20 | Изучение устройства и работы тормозных систем |
| Всего: | 20 |  |

Перечень лабораторных работ

| № темы и ее наименование | № лаб. работы | Наименование лабораторной работы |
| --- | --- | --- |
| 2.4 Технология технического обслуживания и текущего ремонта транспортных средств | 1 | Диагностика технического состояния КШМ и ГРМ по величине компрессии |
|  | 2 | Проверка и регулировка тепловых зазоров в газораспределительном механизме |
|  | 3 | Проверка и установка зажигания на двигателе |
| Всего: | 3 |  |

7. Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов.

Основные источники:

- Пузанков А.Г. Автомобили. Устройство транспортных средств  М., Академия, 2012.

- В.К. Вахламов «Подвижной состав автомобильного транспорта» М., «Академия» 2008г

- В.М.Власов «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» М., «Академия»  2012г.

Дополнительные источники:

- Краткий автомобильный справочник. В 5-ти томах. -М.: Автополис-плюс, 2004.

- Тур Е.Я., Серебряков К.Б., Исолобов А.А.Устройство автомобилей.- М.: Машиностроение, 1991 .

- И.С. Туревский, В.Б. Соков, Ю.Н.Калинин «Электрооборудование автомобилей» М., ИД «Форум»-ИНФРА-М, 2004г.

Интернет-ресурсы:

1. Autorelease. Словарь автомобильных терминов. http: // autorelease.ru

2. Автомастер. http: // amastercar.ru

3. Виртуальная автомастерская. . http: // carindev.com

4. Поисковые системы

www.yandex.ru, www.google.ru,

Обновляющиеся Интернет - ресурсы:

www.firo.ru – Официальный сайт ФИРО