|  | Министерство общего и профессионального образования Ростовской области |
| --- | --- |
|  | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Новочеркасский колледжпромышленных технологий и управления» |
|  | Стандарт организации |
| СМК СТО НКПТиУ КОС | Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине «Технические средства автомобильного транспорта» п |

Рег.№ __                                                                                          Экз.№ __

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Зам. директора по УР _______ С.И.Токин «___» _______2018 г. |
| --- | --- |

Комплект

контрольно-оценочных средств

учебной дисциплины

ОП.05 Технические средства автомобильного транспорта

в рамках адаптированной образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена)

по направлению подготовки (специальности)

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте

(автомобильном транспорте)

(базовой подготовки)

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

с нарушениями слуха

2018

|  | Министерство общего и профессионального образования Ростовской области |
| --- | --- |
|  | Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области «Новочеркасскийколледжпромышленных технологий и управления» |
|  | Стандарт организации |
| СМК СТО НКПТиУ КОС | Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине «Технические средства автомобильного транспорта» п |

| Рассмотрен на заседании цикловой комиссии укрупненной группы специальностей “ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА” ПРОТОКОЛ № ___ от «____» сентября 20__ г. Председатель___________________ А.М. Сульженко . |  |  |
| --- | --- | --- |

Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине Технические средства автомобильного транспорта разработан на основе ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 22.04.2014 № 376),Адаптированнойрабочей программы учебной дисциплины Технические средства автомобильного транспортадля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха, Положения о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,промежуточной и итоговой аттестации студентов по учебным дисциплинам и профессиональным модулям (протокол заседания Совета колледжа №1 от 30.08.2012г.).

с учетом:

-Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования (Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № 06-443)

Разработчик:

Майборода М.Е., преподаватель ГБПОУ РО «НКПТиУ»

I.Паспорт комплекта контрольно- оценочных средств

1. Область применения комплекта оценочных средств

Комплект оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихсяс нарушениями слуха, освоивших программу учебной дисциплины «Технические средства автомобильного транспорта».

Контрольно-оценочные средства разработаны с учетом особенностей организации образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения обучающихся инклюзивных групп, включающих инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха.

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего и рубежного контролей и промежуточной аттестации в форме рейтингового контроля.

КОС разработаны на основании положений:

- программы подготовки специалистов среднего звена по направлению специальностиСПО23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовой подготовки);

- программы учебной дисциплины «Технические средства автомобильного транспорта».

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели оценки результатов |
| --- | --- |
| Умение осуществлять рациональный подбор подвижного состава для конкретных условий перевозок; | Соответствие подобранного подвижного состава заданным условиям перевозок, роду перевозимого груза, расстоянию перевозок и суточному объему перевозок. |
| Умение проводить анализ совместного использования автомобилей и ПРМ и предлагать возможные пути улучшения; | Построение графиков загрузки погрузочно-разгрузочных машин, обслуживающих различные маршруты перевозки грузов. Анализ использования погрузочно-разгрузочных машин через коэффициент интенсивности использования. Разработка предложений по повышению степени загрузки погрузочно-разгрузочных машин. Подтверждение рациональности разработанных предложений через расчет коэффициента интенсивности использования и график загрузки механизмов. |
| Умение подбирать оптимальные типы устройств и погрузочно-разгрузочных машин для конкретных условий перевозок, рассчитывать их производительность. | Соответствие подобранного грузозахват-ного устройства и погрузочно-разгрузочной машины заданным условиям погрузки-разгрузки, роду перевозимого груза, типу и грузоподъемности подвижного состава. |
| Умение рассчитывать основные параметры складов | Соответствие параметров складов их назначению, роду перерабатываемого груза, типу обслуживаемого подвижного состава, фронту выполняемых работ |
| Знание видов грузового подвижного состава и его значение в осуществлении перевозки грузов | Формулирование основных преимуществ подвижного состава автомобильного транспорта в перевозочном процессе. Определение преимуществ и недостатков в использовании автопоездов и одиночных автомобилей в перевозочном процессе. |
| Знание классификации подвижного состава по признакам, влияющим на организацию перевозки грузов | Индексация подвижного состава по ОН-66. Классификация подвижного состава по назначению, грузоподъемности, типу кузова, осевой массе. Классификация автомобилей-тягачей и прицепного подвижного состава. Формулирование преимуществ перевозки соответствующих грузов на автомобилях- (автопоездах) самосвалах и фургонах. |
| Знание основных эксплуатационных качеств подвижного состава и факторов, влияющих на выбор подвижного состава | Перечисление основных эксплуатационных качеств грузовых автомобилей. Изложение сути понятия «условия эксплуатации». Оценка эксплуатационных качеств подвижного состава исходя из условий эксплуатации |
| Знание роли погрузочно-разгрузочных работв общем процессе перевозки грузов и способов их выполнения. | Формулирование роли погрузочно-разгрузочных работ в общем процессе перевозки грузов. Перечисление и описание основных и вспомогательных подъемно-транспортных операций. Полнота и точность описания способов выполнения погрузочно-разгрузочных работ |
| Знание схем расстановки подвижного состава на постах погрузки-разгрузки. | Формулирование понятия фронта погрузочно-разгрузочных работ. Анализ схем расстановки подвижного состава под погрузку-разгрузку в зависимости от типа подвижного состава. |
| Знание классификации ПРМ и устройств, их основных параметров и показателей | Полнота и точность описания классификации ПРМ и устройств по техническим и эксплуатационным признакам. Изложение основных параметров, характерных для всех категорий машин. Изложение параметров, характерных для машин с рабочим органом прерывного действия и машин с рабочим органом непрерывного действия. |
| Знание назначения и области применения автомобилей-самопогрузчиков | Формулирование факторов, обуславливающих применение автомобилей-самопогрузчиков. Перечисление и описание основных классификационных признаков автомобилей-самопогрузчиков. |
| Знаниевидов и функций складов, их основных параметров | Формулирование понятий погрузочно-разгрузочного пункта, поста. Перечисление и объяснение назначения элементов постоянно действующих погрузочно-разгрузочных пунктов. Полнота и точность описания основных параметров складов |
| Знание требований техники безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. | Изложение основных требований Межотраслевых правил по охране труда и других действующих нормативных актов и государственных стандартов при выполнении погрузочно-разгрузочных работ на транспорте. Формулирование роли и места водителя при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. Перечисление и объяснение основных требований к постановке подвижного состава на погрузочно-разгрузочный пост |

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

| Наименование элемента умений или знаний | Виды аттестации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Рубежный контроль | Промежуточная аттестация |
| У.1 Умение осуществлять рациональный подбор подвижного состава для конкретных условий перевозок; | Выполнение практическойработы № 1, № 2.Решение ситуационных задач по выбору подвижного состава для конкретных условий эксплуатации. | Контрольная работа 1 | Рейтинговый контроль |
| У.2 Умение проводить анализ совместного использования автомобилей и ПРМ и предлагать возможные пути улучшения; | Выполнение практической работы № 3. Расчет и построение графика совместной работы автомобилей и погрузочно-разгрузочных машин. | Контрольная работа 2 | Рейтинговый контроль |
| У.3. Умение подбирать оптимальные типы устройств и погрузочно-разгрузочных машин для конкретных условий перевозок, рассчитывать их производительность. | Выполнение практической работы № 4. Подбор ПРМ и ГЗУ для погрузки-разгрузки различных видов грузов. Расчет технической производительности ПРМ. | Контрольная работа2 | Рейтинговый контроль |
| У.4 Умение рассчитывать основные параметры складов | Выполнение индивидуального задания.Расчет основных параметров складов | Контрольная работа 3 | Рейтинговый контроль |
| З.1. Знание видов грузового подвижного состава и его значение в осуществлении перевозки грузов | Устный и письменный опрос по теме 1.1 | Контрольная работа 1 | Рейтинговый контроль |
| З.2. Знание классификации подвижного состава по признакам, влияющим на организацию перевозки грузов | Устный и письменный опрос по теме 1.1 | Контрольная работа 1 | Рейтинговый контроль |
| З.3 Знание основных эксплуатационных качеств подвижного состава и факторов, влияющих на выбор подвижного состава | Устный опрос по теме 1.1 | Контрольная работа 1 | Рейтинговый контроль |
| З.4. Знание роли погрузочно-разгрузочных работ в общем процессе перевозки грузов и способов их выполнения. | Тестирование по теме 2.1 | Контрольная работа 2 | Рейтинговый контроль |
| З.5. Знание схем расстановки подвижного состава на постах погрузки-разгрузки, их преимуществ и недостатков | Тестирование по теме 2.1 | Контрольная работа 2 | Рейтинговый контроль |
| З.6. Знание классификации ПРМ и устройств, их основных параметров и показателей | Тестирование по теме 2.2 | Контрольная работа 2 | Рейтинговый контроль |
| З.7. Знание назначения и области применения автомобилей-самопогрузчиков | Устный опрос по теме 2.3, Реферат | Контрольная работа 2 | Рейтинговый контроль |
| З.8. Знание видов и функций складов, их основных параметров | Письменный опрос по теме 3.1 | Контрольная работа 3 | Рейтинговый контроль |
| З.9. Знание требований техники безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. | Письменный опрос по теме 3.1, Реферат | Контрольная работа3 | Рейтинговый контроль |

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также типы контрольных заданий для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом ограничения здоровья. Эти формы и процедуры доводятся до сведения обучающихся не позднее первых двух месяцев от начала обучения.

| Содержание учебного материала по рабочей программе дисциплины | Тип контрольного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | У 1 | У 2 | У 3 | У 4 | З 1 |  |  | З 2 |  | З 3 | З 4 | З 5 |  | З 6 |  |  | З 7 |  | З 8 | З 9 |  |
| Дисциплинарный модуль № 1.Подвижной состав автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Подвижной состав автомобильного транспорта, его классификация. |  |  |  |  | Устн. опрос, Письм. опрос |  |  | Устн. опрос, Письм. опрос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2 Условия эксплуатации подвижного состава. | Практическое за-нятие № 1.и № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Устн. опрос, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дисциплинарный модуль № 2. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Погрузочно-разгрузочные работы. |  | Практическое занятие № 3. |  |  |  |  |  |  |  |  | Тест | Тест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.2. Погрузочно-разгрузочные механизмы и устройства |  |  | Практическое занятие № 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тест |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.3. Автомобили-самопогрузчики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устн. опрос, |  |  |  |  |
| Дисциплинарный модуль № 3. Склады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Складские работы при перевозках грузов. |  |  |  | Индивидуальное задание. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Письм. опрос |  | Письм. опрос |

Текущий контроль и промежуточная аттестация в Колледже проводятся в устной и (или) письменной форме.

Структура и периодичность проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Колледже регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, расписаниями учебных занятий и сессий.

Информация о форме и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и фонд оценочных средств для них разрабатываются и доводятся до сведения инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в специально адаптированных к ограничениям их здоровья формах.

При проведении аттестационных испытаний обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с нарушением слуха:

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования;

- при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- дублирование необходимой звуковой информации, контрольных  материалов текстовыми и графическими изображениями, знаками или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера;

- по желанию обучающегося устный ответ при контроле знаний может проводиться в письменной форме.

#### В соответствии с положением об особенностях текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  допускается:

- проведение дифференцированного зачета для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся без ограничений по здоровью;

- присутствие при необходимости в аудитории тьютора, оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей обучающегося (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем и т.д.);

- предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в аудиторию сурдопереводчика, тифлопереводчика;

- пользование необходимыми обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья техническими средствами при прохождении сдачи дифференцированного зачета с учетом индивидуальных особенностей обучающегося.

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

Продолжительность каждого аттестационного испытания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может увеличиваться, но не более чем на 1,5 часа.

Мероприятия текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут быть проведены с применением дистанционных образовательных технологий.

5. Структура контрольного задания

Дисциплинарный модуль № 1.Подвижной состав автомобильного транспорта

Тема 1.1 Подвижной состав автомобильного транспорта, его классификация.

Форма контроля: устный опрос

Вопросы устного опроса:

- Что понимается под понятием «Подвижной состав» и что к нему (подвижному составу) относится?

- Основные преимущества использования подвижного состава АТ

- Сравнительная характеристика использования в перевозочном процессе одиночных автомобилей и автопоездов

- Классификация грузового подвижного состава по назначению

- Классификация грузового подвижного состава по типу установленного двигателя и по проходимости

- Классификация автомобилей-тягачей

- Классификация прицепного подвижного состава

- Классификация грузового подвижного состава по грузоподъемности, типу кузова и по осевой массе

- Типы и компоновочные варианты автомобилей- и автопоездов-самосвалов

- Общее устройство и принцип действия подъемного механизма кузова.

- Типы и компоновочные варианты автомобилей- и автопоездов-цистерн

- Способы поддержания температуры в фургонах-холодильниках и фургонах-рефрижераторах.

- Индексация подвижного состава согласно ОН-66.

- Понятие «Колесная формула» и ее обозначение

Критерии оценки:

3 балла - ответ на вопрос дан не полностью, но охвачено порядка 60%

материала;

4 балла- ответ дан на 80%;

5 баллов - ответ дан полностью.

Варианты письменного опроса

Вариант №1

- Классификация грузового подвижного состава по назначению

- Классификация автомобилей-самосвалов по форме кузова и способу разгрузки

- Расшифровать марку подвижного состава: МАЗ-5549

Вариант № 2

- Классификация грузового подвижного состава по типу кузова

- Классификация автомобилей-цистерн по форме кузова и способу погрузки-разгрузки

- Расшифровать марку подвижного состава: КамАЗ-6460

Вариант № 3

- Классификация автомобилей-тягачей

- Классификация грузового подвижного состава по грузоподъемности

- Расшифровать марку подвижного состава: ГКБ-8527

Вариант № 4

- Классификация прицепов

- Способы поддержания температуры в фургонах-холодильниках и фургонах-рефрижераторах

- Расшифровать марку подвижного состава: ОдАЗ-97631

Виды и содержание самостоятельной работы

Изучение принципиальных схем подъемного механизма кузова автомобиля-самосвала, климатической установки рефрижератора, погрузки-разгрузки цистерн для перевозки цемента и муки; составление сравнительной таблицы цистерн для перевозки нефтепродуктов и жидких пищевых продуктов;

Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка (в баллах) |
| --- | --- | --- |
| З.1. Знание видов грузового подвижного состава и его значение в осуществлении перевозки грузов | Формулирование основных преимуществ подвижного состава автомобильного транспорта в перевозочном процессе. Определение преимуществ и недостатков в использовании автопоездов и одиночных автомобилей в перевозочном процессе. | См.критерии оценки |
| З.2. Знание классификации подвижного состава по признакам, влияющим на организацию перевозки грузов | Индексация подвижного состава по ОН-66. Классификация подвижного состава по назначению, грузоподъемности, типу кузова, осевой массе. Классификация автомобилей-тягачей и прицепного подвижного состава. Формулирование преимуществ перевозки соответствующих грузов на автомобилях- (автопоездах) самосвалах и фургонах. | См.критерии оценки |

Тема 1.2 Условия эксплуатации подвижного состава.

Форма контроля: устный опрос

Вопросы устного опроса:

- Понятие «условия эксплуатации» и что оно в себя включает?

- Взаимосвязь условий эксплуатации и эксплуатационных качеств автомобилей.

- Эксплуатационные качества автомобилей: надежность конструкции и тяговые качества;

- Эксплуатационное качество автомобилей:проходимостью;

- Эксплуатационные качества автомобилей: экономичность и запас хода;

- Эксплуатационные качества автомобилей: безопасность движения и легкость технического обслуживания;

- Эксплуатационные качества автомобилей: легкость технического обслуживания и погрузочная высота;

- Влияние объема и расстояние перевозок, величины отправок (партионность) на выбор подвижного состава;

- Факторы, влияющие на выбор подвижного состава по типу кузова,

- Выбор подвижного состава по оптимальной грузоподъемности;

- Выбор автомобилей оптимальной грузоподъемности для использования с заданными погрузочно-разгрузочными средствами;

- Применение автопоездов и определение их оптимальной грузоподъемности.

Форма контроля: Практическое занятие № 1«Решение ситуационных задач по выбору подвижного состава при перевозке штучных грузов.

Практическое занятие № 2«Решение ситуационных задач по выбору подвижного состава при перевозке навалочных грузов

Практическое задание

Пояснение к работе:

Для выполнения практических работ №№ 1 и 2 студенту выдается один вариант задания с двумя маршрутами, на одном из которых перевозится штучный груз, а на другом – навалочный. Процедура выполнения обоих заданий аналогична.

На выполнение каждого задания отводится 90 минут.

Форма контроля: практическая работа

Критерии оценки:

| Максимальное количество баллов - 5 | работа выполнена самостоятельно, правильно подобран подвижной состав по обоим маршрутам, дано верное обоснование сделанному выбору. |
| --- | --- |
| Минимальное количество баллов - 3 | правильно подобран подвижной состав по обоим маршрутам, обоснование сделанному выбору дано не в полном объеме |

|  |  |  | ВАРИАНТ 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании суточных заявок на перевозку грузов для каждого из маршрутов произвести подбор подвижного состава и обосновать выбор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Грузоотправители |  | Грузополучатели |  | Род груза |  | Количество тонн |  |  |  |
| 1. | Прирельсовый склад | А1 | Котельная | Б1 | уголь |  | 195 |  |  |  |
| 2. | Завод ЖБИ | А2 | Строительство дороги | Б2 | плиты железобетонные - |  | 132 |  |  |  |
|  | Расстояния между грузопунктами, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А1 | А2 | АТП |  |  |  |  |
|  | Б1 | 15 | 9 | 6 |  |  |  |  |
|  | Б2 | 11 | 14 | 6 |  |  |  |  |
|  | АТП | 8 | 16 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ВАРИАНТ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании суточных заявок на перевозку грузов для каждого из маршрутов произвести подбор подвижного состава и обосновать выбор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Грузоотправители |  | Грузополучатели |  | Род груза |  | Количество тонн |  |  |  |
| 1. | Камнедробиль- | А1 | Строительство | Б1 | щебень |  | 280 |  |  |  |
|  | ный завод |  | дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Металлурги- | А2 | Комбайновый | Б2 | металло- |  | 203 |  |  |  |
|  | ческий з-д |  | завод |  | прокат |  |  |  |  |  |
|  | Расстояния между грузопунктами, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А1 | А2 | АТП |  |  |  |  |
|  | Б1 | 14 | 8 | 8 |  |  |  |  |
|  | Б2 | 7 | 12 | 5 |  |  |  |  |
|  | АТП | 9 | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВАРИАНТ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| На основании суточных заявок на перевозку грузов для каждого из маршрутов произвести подбор подвижного состава и обосновать выбор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Грузоотправители |  | Грузополучатели |  | Род груза |  | Количество тонн |  |  |  |
| 1. | Кирпичный завод | А1 | Строительство микрорайона | Б1 | кирпич глиняный |  | 132 |  |  |  |
| 2. | Обогатительная | А2 | Отвал | Б2 | порода |  | 280 |  |  |  |
|  | фабрика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояния между грузопунктами, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А1 | А2 | АТП |  |  |  |  |
|  | Б1 | 18 | 9 | 11 |  |  |  |  |
|  | Б2 | 9 | 20 | 10 |  |  |  |  |
|  | АТП | 7 | 10 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ВАРИАНТ 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании суточных заявок на перевозку грузов для каждого из маршрутов произвести подбор подвижного состава и обосновать выбор |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Грузоотправители |  | Грузополучатели |  | Род груза | Количество тонн |  |
| 1. | Прирельсовый склад - | А1 | Строительство дороги | Б1 | брусчатка мостовая каменная | 302 |  |
| 2. | Оптовая база | А2 | Завод метал- | Б2 | проволока | 132 |  |
|  |  |  | лоизделий |  | разная |  |  |
|  | Расстояния между грузопунктами, км |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А1 | А2 | А3 | АТП |  |  |
|  | Б1 | 12 | 5 | 12 | 8 |  |  |
|  | Б2 | 12 | 16 | 8 | 9 |  |  |
|  | АТП | 6 | 10 | 7 | - |  |  |

|  |  |  | ВАРИАНТ 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании суточных заявок на перевозку грузов для каждого из маршрутов произвести подбор подвижного состава и обосновать выбор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Грузоотправители |  | Грузополучатели |  | Род груза |  | Количество тонн |  |  |  |
| 1. | Оптовая база | А1 | Завод | Б1 | двигатели |  | 162,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всякие |  |  |  |  |  |
| 2. | Карьер | А2 | Кирпичный з-д | Б2 | глина |  | 195 |  |  |  |
|  | Расстояния между грузопунктами, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А1 | А2 | АТП |  |  |  |  |
|  | Б1 | 14 | 6 | 11 |  |  |  |  |
|  | Б2 | 7 | 17 | 11 |  |  |  |  |
|  | АТП | 6 | 6 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ВАРИАНТ 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании суточных заявок на перевозку грузов для каждого из маршрутов произвести подбор подвижного состава и обосновать выбор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Грузоотправители |  | Грузополучатели |  | Род груза |  | Количество тонн |  |  |  |
| 1. | Ж.д станция | А1 | Склад | Б1 | ванны метал- |  | 132 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | лические |  |  |  |  |  |
| 2. | Карьер | А2 | РБУ | Б2 | песок |  | 302 |  |  |  |
|  | Расстояния между грузопунктами, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А1 | А2 | АТП |  |  |  |  |
|  | Б1 | 22 | 10 | 12 |  |  |  |  |
|  | Б2 | 11 | 24 | 16 |  |  |  |  |
|  | АТП | 8 | 13 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ВАРИАНТ 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании суточных заявок на перевозку грузов для каждого из маршрутов произвести подбор подвижного состава и обосновать выбор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Грузоотправители |  | Грузополучатели |  | Род груза |  | Количество тонн |  |  |  |
| 1. | Деревообрабатывающий цех - | А1 | СМУ | Б1 | коробки деревянные оконные - |  | 130,5 |  |  |  |
| 2. | Ж.д. Станция | А2 | Завод ЖБИ | Б2 | гравий керамзитовый (3 кл)- |  | 132,6 |  |  |  |
|  | Расстояния между грузопунктами, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А1 | А2 | АТП |  |  |  |  |
|  | Б1 | 14 | 7 | 8 |  |  |  |  |
|  | Б2 | 8 | 16 | 7 |  |  |  |  |
|  | АТП | 5 | 7 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ВАРИАНТ 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании суточных заявок на перевозку грузов для каждого из маршрутов произвести подбор подвижного состава и обосновать выбор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Грузоотправители |  | Грузополучатели |  | Род груза |  | Количество тонн |  |  |  |
| 1. | Карьер | А1 | Склад | Б1 | доломит |  | 221 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | природный |  |  |  |  |  |
| 2. | КСМ | А2 | Строительство | Б2 | плиты |  | 217,5 |  |  |  |
|  |  |  | микрорайона |  | перекрытия |  |  |  |  |  |
|  | Расстояния между грузопунктами, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А1 | А2 | АТП |  |  |  |  |
|  | Б1 | 10 | 4 | 8 |  |  |  |  |
|  | Б2 | 8 | 6 | 6 |  |  |  |  |
|  | АТП | 6 | 4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ВАРИАНТ 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании суточных заявок на перевозку грузов для каждого из маршрутов произвести подбор подвижного состава и обосновать выбор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Грузоотправители |  | Грузополучатели |  | Род груза |  | Количество тонн |  |  |  |
| 1. | Склад | А1 | Ж.д.станция | Б1 | шпалы де- |  | 245 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ревянные |  |  |  |  |  |
| 2. | Угольный склад | А2 | ТЭЦ | Б2 | уголь |  | 260 |  |  |  |
|  | Расстояния между грузопунктами, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А1 | А2 | АТП |  |  |  |  |
|  | Б1 | 26 | 10 | 13 |  |  |  |  |
|  | Б2 | 11 | 29 | 6 |  |  |  |  |
|  | АТП | 8 | 12 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ВАРИАНТ 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании суточных заявок на перевозку грузов для каждого из маршрутов произвести подбор подвижного состава и обосновать выбор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Грузоотправители |  | Грузополучатели |  | Род груза |  | Количество тонн |  |  |  |
| 1. | Прирельсовый - | А1 | Завод металло- | Б1 | жесть |  | 264 |  |  |  |
|  | склад |  | изделий |  | всякая |  |  |  |  |  |
| 2. | Мелькомбинат | А2 | Хлебозавод | Б2 | мука |  | 184 |  |  |  |
|  | Расстояния между грузопунктами, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А1 | А2 | АТП |  |  |  |  |
|  | Б1 | 12 | 10 | 11 |  |  |  |  |
|  | Б2 | 14 | 15 | 12 |  |  |  |  |
|  | АТП | 9 | 12 | - |  |  |  |  |

|  |  |  | ВАРИАНТ 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании суточных заявок на перевозку грузов для каждого из маршрутов произвести подбор подвижного состава и обосновать выбор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Грузоотправители |  | Грузополучатели |  | Род груза |  | Количество тонн |  |  |  |
| 1. | Ж.д. Станция | А1 | Жил.массив №2 | Б1 | рубероид |  | 110 |  |  |  |
| 2. | Речной порт | А2 | Совхоз | Б2 | щебень |  | 420 |  |  |  |
|  | Расстояния между грузопунктами, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А1 | А2 | АТП |  |  |  |  |
|  | Б1 | 21 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | Б2 | 8 | 18 | 5 |  |  |  |  |
|  | АТП | 12 | 14 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ВАРИАНТ 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании суточных заявок на перевозку грузов для каждого из маршрутов произвести подбор подвижного состава и обосновать выбор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Грузоотправители |  | Грузополучатели |  | Род груза |  | Количество тонн |  |  |  |
| 1. | Мелькомбинат - | А1 | Хлебозавод | Б1 | мука злаковая в мешках |  | 250 |  |  |  |
| 2. | Обогатитель- | А2 | Отвал | Б2 | порода |  | 271,6 |  |  |  |
|  | ная фабрика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояния между грузопунктами, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А1 | А2 | АТП |  |  |  |  |
|  | Б1 | 15 | 8 | 8 |  |  |  |  |
|  | Б2 | 11 | 17 | 8 |  |  |  |  |
|  | АТП | 8 | 10 | - |  |  |  |  |

|  |  |  | ВАРИАНТ 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании суточных заявок на перевозку грузов для каждого из маршрутов произвести подбор подвижного состава и обосновать выбор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Грузоотправители |  | Грузополучатели |  | Род груза |  | Количество тонн |  |  |  |
| 1. | Карьер | А1 | Кирпичный завод | Б1 | глина |  | 260 |  |  |  |
| 2. | Завод безалког. напитков - | А2 | Оптовая база | Б2 | напитки без-алког. в пласт. |  | 200 |  |  |  |
|  | Расстояния между грузопунктами, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А1 | А2 | АТП |  |  |  |  |
|  | Б1 | 12 | 9 | 8 |  |  |  |  |
|  | Б2 | 7 | 14 | 6 |  |  |  |  |
|  | АТП | 4 | 7 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ВАРИАНТ 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании суточных заявок на перевозку грузов для каждого из маршрутов произвести подбор подвижного состава и обосновать выбор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Грузоотправители |  | Грузополучатели |  | Род груза |  | Количество тонн |  |  |  |
| 1. | Камнедробиль- | А1 | Завод ЖБИ | Б1 | щебень |  | 271,6 |  |  |  |
|  | ный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Завод "Стройдеталь" | А2 | Стройобъекты | Б2 | переплеты ж.б. оконные |  | 132 |  |  |  |
|  | Расстояния между грузопунктами, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А1 | А2 | АТП |  |  |  |  |
|  | Б1 | 16 | 8 | 12 |  |  |  |  |
|  | Б2 | 11 | 18 | 5 |  |  |  |  |
|  | АТП | 9 | 9 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ВАРИАНТ 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании суточных заявок на перевозку грузов для каждого из маршрутов произвести подбор подвижного состава и обосновать выбор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Грузоотправители |  | Грузополучатели |  | Род груза |  | Количество тонн |  |  |  |
| 1. | Отвал | А1 | Дамба | Б1 | земля всякая |  | 420 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (грунт) |  |  |  |  |  |
| 2. | Оптовая база | А2 | Жилучасток | Б2 | двери метал- |  | 245 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | лические |  |  |  |  |  |
|  | Расстояния между грузопунктами, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А1 | А2 | АТП |  |  |  |  |
|  | Б1 | 17 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | Б2 | 11 | 21 | 9 |  |  |  |  |
|  | АТП | 8 | 11 |  |  |  |  |  |

Самостоятельная работа обучающихся:

- работа с конспектом лекций: составление плана ответов в тезисной форме к занятиям;

- выполнение задания на выбор подвижного состава для конкретных условий эксплуатации согласно индивидуальному заданию;

- работа с образовательными ресурсами в сети интернет по определению предложений рынка в выборе подвижного состава для конкретных условий эксплуатации.

Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка (в баллах) |
| --- | --- | --- |
| У.1 Умение осуществлять рациональный подбор подвижного состава для конкретных условий перевозок; | Соответствие подобранного подвижного состава заданным условиям перевозок, роду перевозимого груза, расстоянию перевозок и суточному объему перевозок. | См.критерии оценки |
| З.3 Знание основных эксплуатационных качеств подвижного состава и факторов, влияющих на выбор подвижного состава | Перечисление основных эксплуатационных качеств грузовых автомобилей. Изложение сути понятия «условия эксплуатации». Оценка эксплуатационных качеств подвижного состава исходя из условий эксплуатации | См.критерии оценки |

Рубежный контроль (Контрольная работа) по дисциплинарному модулю № 1

- Пояснениекработе:

Тип задания: письменная работа, вариант состоит из двух теоретических вопросов и одного практического – задачи на подбор рационального погрузочно-разгрузочного механизма.

- Время выполнения задания – 40 минут

- Критерии оценивания выполнения задания

Каждый из вопросов задания оценивается отдельно, итоговая оценка определяется как среднеарифметическое по всем вопросам:

3 балла (за ответ) - неполный ответ на вопрос, наличие существенных ошибок, затруднения в применении отдельных профессиональных навыков и умения;

4 балла (за ответ) – наличие единичных несущественных ошибок в ответе;

5 баллов (за ответ) – правильный ответ на вопрос, свободное оперирование учебным материалом с использованием сведений из других учебных курсов и дисциплин.

Вариант № 1

- Что понимается под понятием «Подвижной состав» и что к нему (подвижному составу) относится, Основные преимущества использования подвижного состава АТ

- Влияние объема и расстояние перевозок, величины отправок (партионность) на выбор подвижного состава;

- Согласно заявки клиента автотранспортному предприятию необходимо осуществить перевозку груза уголь с суточным объемом 195 тонн на расстояние 10 км в условиях категории эксплуатации - город. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются механизированным способом. Подобрать рациональную марку подвижного состава и кратко обосновать свой выбор.

Вариант № 2

- Классификация грузового подвижного состава по назначению.

- Маневренность, углы переднего и заднего свеса, сцепление ведущих колес с дорогой как составляющие эксплуатационного качества «проходимость автомобиля».

- Согласно заявки клиента автотранспортному предприятию необходимо осуществить перевозку груза металлопрокат с суточным объемом 203 тонны на расстояние 26 км в условиях категории эксплуатации – город – 50%, I категория – 50%. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются механизированным способом. Подобрать рациональную марку подвижного состава и кратко обосновать свой выбор.

Вариант № 3

- Классификация грузового подвижного состава по типу установленного двигателя и по проходимости.

- Эксплуатационные качества автомобилей: безопасность движения и легкость технического обслуживания;

- Согласно заявки клиента автотранспортному предприятию необходимо осуществить перевозку груза кирпич глиняный с суточным объемом 132 тонны на расстояние 12 км в условиях категории эксплуатации - – город – 50%, II категория – 50%. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются механизированным способом. Подобрать рациональную марку подвижного состава и кратко обосновать свой выбор.

Вариант № 4

- Классификация автомобилей-тягачей и прицепного подвижного состава

- Эксплуатационные качества автомобилей: экономичность и запас хода;

- Согласно заявки клиента автотранспортному предприятию необходимо осуществить перевозку груза песок с суточным объемом 302 тонны на расстояние 22 км в условиях категории эксплуатации - – город – 30%, III категория – 70%. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются механизированным способом. Подобрать рациональную марку подвижного состава и кратко обосновать свой выбор.

Вариант № 5

- Классификация грузового подвижного состава по грузоподъемности, типу кузова и по осевой массе.

- Дорожный просвет, габариты подвижного состава, радиус переката как составляющие эксплуатационного качества «проходимость автомобиля».

- Согласно заявки клиента автотранспортному предприятию необходимо осуществить перевозку груза плиты перекрытия с суточным объемом 217,5 тонны на расстояние 30 км в условиях категории эксплуатации - II категория. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются механизированным способом. Подобрать рациональную марку подвижного состава и кратко обосновать свой выбор.

Вариант № 6

- Классификация автомобилей-самосвалов по форме кузова и способу разгрузки

- Эксплуатационные качества автомобилей: надежность конструкции и тяговые качества;

- Согласно заявки клиента автотранспортному предприятию необходимо осуществить перевозку груза щебень с суточным объемом 420 тонн на расстояние 20 км в условиях категории эксплуатации – город – 20%, II категория – 80%. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются механизированным способом. Подобрать рациональную марку подвижного состава и кратко обосновать свой выбор.

- Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка (в баллах) |
| --- | --- | --- |
| У.1 Умение осуществлять рациональный подбор подвижного состава для конкретных условий перевозок; | Соответствие подобранного подвижного состава заданным условиям перевозок, роду перевозимого груза, расстоянию перевозок и суточному объему перевозок. | См.критерии оценки |
| З.1. Знание видов грузового подвижного состава и его значение в осуществлении перевозки грузов | Формулирование основных преимуществ подвижного состава автомобильного транспорта в перевозочном процессе. Определение преимуществ и недостатков в использовании автопоездов и одиночных автомобилей в перевозочном процессе. | См.критерии оценки |
| З.2. Знание классификации подвижного состава по признакам, влияющим на организацию перевозки грузов | Индексация подвижного состава по ОН-66. Классификация подвижного состава по назначению, грузоподъемности, типу кузова, осевой массе. Классификация автомобилей-тягачей и прицепного подвижного состава. Формулирование преимуществ перевозки соответствующих грузов на автомобилях- (автопоездах) самосвалах и фургонах. | См.критерии оценки |
| З.3 Знание основных эксплуатационных качеств подвижного состава и факторов, влияющих на выбор подвижного состава | Перечисление основных эксплуатационных качеств грузовых автомобилей. Изложение сути понятия «условия эксплуатации». Оценка эксплуатационных качеств подвижного состава исходя из условий эксплуатации | См.критерии оценки |

Дисциплинарный модуль № 2. Организация и механизация погрузочно-разгрузочных работ

Тема 2.1. Погрузочно-разгрузочные работы.

Пояснение к работе:

на выполнение задания отводится 10 минут.

Форма контроля: тест

Критерии оценки:

| 10 вопросов |  |
| --- | --- |
| 3 балла | 6-7 правильных ответов |
| 4 балла | 8-9 правильных ответов |
| 5 балла | 10 правильных ответов |

Тестовое задание

Вариант 1

1. Погрузочно-разгрузочные работы состоят из ______________ подъемно-транспортных операций.

а) основных и дополнительных
б) основных и второстепенных
в) основных и вспомогательных
г) основных

2. Крепление грузов при выполнении ПРР относится к операциям:

а) вспомогательным;
б) основным
в) дополнительным
г) и к основным, и к вспомогательным

3. При каком способе выполнения ПРР работы выполняются грузоподъемными машинами и механизмами, обслуживаемыми рабочими, а вспомогательные операции (хотя бы одна из них) – вручную рабочими?

а)  при механизированном

б) при ручном
в) при автоматизированном
г) при комплексно механизированном.

4. При ____________ погрузочно-разгрузочных работах машина или система машин выполняет подъемно-транспортные операции по заданной программе без применения труда человека даже по управлению этими машинами. (вставьте пропущенное слово)

а) автоматизированных
б) механизированных
в) компьютеризированных
г) комплексно механизированных

5. В зависимости от номенклатуры перерабатываемых грузов угольный склад будет:

а) специализированный
б) постоянный
в) универсальный
г) временный

6. Какой способ постановки под разгрузку приемлем для автомобиля КамАЗ-55102?

а)  1 
б)  2
в)  3
г)  1 и 2

7. Для какого способа постановки автомобиля под погрузку-разгрузку длина фронта рассчитывается по формуле:

а) поточный и торцевого
б) торцевого
в) ступенчатого
г) поточного

8. Часовая пропускная способность поста в тоннах определяется по формуле:

а) 
б) 
в) 
г)

9. Если погрузочные или разгрузочные посты имеют разную пропускную способность, то пропускная способность пункта будет рассчитываться:

а) как произведение пропускной способности одно поста на количество постов;
б) как алгебраическая сумма пропускных способностей всех постов;
в) как произведение среднеарифметического максимальной и минимальной производительностей на количество постов;
г) как произведение максимальной пропускной способности на количество постов;

10. Необходимое количество постов погрузки из условия равенства ритма и интервала определяется по формуле:

а) 
б) 
в)
г)

Вариант 2

1. При погрузочно-разгрузочных работах может производиться определение количества груза. К какому виду эти операции относятся?

а) к расчетным;

б) к учитывающим;

в) к дополнительным;

г) к вспомогательным

2. К вспомогательным операциям при выполнении ПРР не относятся:

а) крепление грузов
б) передача сигналов крановщикам
в) освобождение грузозахватного устройства
г) застропка и отстропка груза.

3. Если при выполнении ПРР применяются средства малой механизации (ручные тележки, тали, полиспасы, рольганги и др.), то этот способ называется?

а) механизированный

б) ручной
в) автоматизированный
г) комплексно механизированный

4. Погрузочно-разгрузочным пунктом называется объект, где грузы ______ .

а) принимают и отправляют,

б) подготавливают, сортируют, хранят
в) погружают, разгружают и оформляют документы
г) перечисленное в п.п. а) и в)

д) перечисленное в п.п. а), б), в)

5. В зависимости от номенклатуры перерабатываемых грузов оптовая строительная база будет пунктом:

а) специализированным
б) постоянным
в) универсальным
г) временным

6. Какой способ постановки автомобилей под погрузку-разгрузку изображен?

а) проездной
б) поточный
в) торцевой
г) тупиковый

7. Для какого способа постановки автомобиля под погрузку-разгрузку длина фронта рассчитывается по формуле:

а) поточный и торцевого
б) торцевого
в) ступенчатого
г) поточного

8. Часовая пропускная способность поста в автомобилях определяется по формуле:

а) 
б) 
в) 
г)

9. Если погрузочные или разгрузочные посты имеют одинаковую пропускную способность, то пропускная способность пункта будет рассчитываться:

а) как произведение пропускной способности одно поста на количество постов;
б) как алгебраическая сумма пропускных способностей всех постов;
в) как произведение среднеарифметического максимальной и минимальной производительностей на количество постов;
г) а) или б)

10. Необходимое количество постов разгрузки из условия равенства ритма и интервала определяется по формуле:

а) 
б) 
в) 
г)

Вариант 3

1. К основным операциям при выполнении ПРР не относятся:

а) захват или подача груза в погрузочно-разгрузочной машине
б) подъем, перемещение и опускание груза
в) освобождение грузозахватного устройства
г) застропка и отстропка груза

2. Застропку и отстропку груза, накладывание и снятие захватных устройств, направление и оттяжку грузов, подготовку подвижного состава к погрузочно-разгрузочным работам относят к операциям

а) вспомогательным;
б) основным
в) дополнительным
г) и к основным и к вспомогательным

3. Погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые только при помощи машины или системы машин без применения какого-либо ручного труда рабочих, называются:

а) механизированными
б) комплексно механизированными
в) автоматизированными
г) основными

4. Какой из грузопунктов в зависимости от вида выполняемых работ относится к погрузочным?

а) зерноочистительный ток
б) песчаный карьер
в) оптовая база
г) указанное в п.п. а) и в)

5. Какой способ постановки автомобилей под погрузку-разгрузку изображен?

а) проездной
б) поточный
в) торцевой
г) прямой

6. Автомобиль КамАЗ-55102 с прицепом ГКБ-8527 рационально ставить па пост по схеме:

а) погрузка – 1 и 2, разгрузка – 1,2,3
б) погрузка – 1, разгрузка – 1 и 2
в) погрузка – 1 и 3, разгрузка – 1,2,3
г) погрузка – 1, разгрузка – 1

7. Какова рекомендуемая минимальная дистанция между автомобилями при постановке их под погрузку-разгрузку)?

а) 1,5 м
б) 2 м
в) 3 м
г) 1 м

8. Суточная пропускная способность пункта в тоннах определяется по формуле:

а)
б) 
в) 
г)

9. Время, через которое автомобили прибывают на пункт погрузки или разгрузки называется:

а) ритмом;

б) интервалом;

в) временем погрузки;

г) временем разгрузки

10. Необходимое количество постов погрузки (разгрузки) в пункте при заданном суточном объеме перевозок определяется по формуле:

а) 
б) 
в) 
г)

Вариант 4

1. Подъем, перемещение и опускание груза при выполнении ПРР относятся к операциям:

а) вспомогательным;
б) основным
в) дополнительным
г) и к основным и к вспомогательным

2. Способы выполнения погрузочно-разгрузочных работ (укажите неверный ответ)

а) механизированный; 
б) ручной;

в) машинный

г) автоматизированный.

3. Погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые кранами с использованием строп, называются:

а) механизированными
б) комплексно механизированными
в) автоматизированными
г) основными

4. Какой из грузопунктов в зависимости от вида выполняемых работ относится к универсальным?

а) зерноочистительный ток
б) песчаный карьер
в) оптовая база
г) указанное в п.п. а) и в)

5. Какой способ постановки под разгрузку приемлем для автомобиля КамАЗ-5511?

а)  1
б)  2
в)  3
г)  1 и 2

6. Как обозначена дистанция между автомобилями при их постановке под погрузку-разгрузку?

а)   b
б)   La
в)   a
г)   B

7. Каков рекомендуемый минимальный интервал между автомобилями при постановке их под погрузку-разгрузку)?

а) 1,5 м
б) 2 м
в) 3 м
г) 1 м

8. Суточная пропускная способность пункта в автомобилях определяется по формуле:

а)
б) 
в) 
г)

9. Период времени между отправлением погруженных или разгруженных автомобилей из пункта называется:

а) ритмом;

б) интервалом;

в) временем погрузки;

г) временем разгрузки

10. Необходимое количество постов погрузки (разгрузки) в пункте при известном количестве автомобилей, которые необходимо обслужить за день (смену), определяется по формуле:

а) 
б) 
в) 
г)

| Вопрос Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в | а | а | а | а | г | г | в | б | в |
| 2 | в | в | б | д | в | в | б | б | г | г |
| 3 | г | а | б | б | б | г | г | г | б | а |
| 4 | б | в | а | г | а | в | а | а | а | б |
| 5 | в | а | а | а | а | г | г | в | б | в |
| 6 | в | в | б | д | в | в | б | б | г | г |
| 7 | г | а | б | б | б | г | г | г | б | а |
| 8 | б | в | а | г | а | в | а | а | а | б |
| 9 | в | а | а | а | а | г | г | в | б | в |
| 10 | в | в | б | д | в | в | б | б | г | г |
| 11 | г | а | б | б | б | г | г | г | б | а |
| 12 | б | в | а | г | а | в | а | а | а | б |
| 13 | в | а | а | а | а | г | г | в | б | в |
| 14 | в | в | б | д | в | в | б | б | г | г |
| 15 | г | а | б | б | б | г | г | г | б | а |
| 16 | б | в | а | г | а | в | а | а | а | б |

Практическое занятие № 2. Расчет и построение графика совместной работы автомобилей и погрузочно-разгрузочных машин.

Пояснение к работе:

на выполнение задания отводится 90 минут.

Форма контроля: практическая работа

Критерии оценки:

3 балла правильно выполнены пункты № 1-5

4 балла правильно выполнены пункты № 1-6

5 баллов правильно выполнены пункты № 1-8

Практическое задание

Автомобили одной марки обслуживают два маршрута, имеющих общий пункт погрузки. На маршрутах перевозится однородный груз. На основании исходных данных выполнить следующие действия:

- Определить грузоподъемность автомобиля;

- Определить класс груза и принять для расчетов коэффициент использования грузоподъемности;

- Определить время простоя под погрузкой и разгрузкой с учетом дополнительных операций;

- Построить график загруженности погрузочных механизмов для обоих маршрутов;

- Рассчитать коэффициент интенсивности использования погрузочных механизмов для обоих маршрутов;

- Произвести, по возможности, рационализацию загруженности погрузочных механизмов, обслуживающих оба маршрута.

- Рассчитать коэффициент интенсивности использования погрузочных механизмов для обоих маршрутов после рационализации;

- Сделать заключение о целесообразности проведенной рационализации.

| Вариант № 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маршрут | Марка автомобиля | Род груза | Время ездки, ч | Кол-во ездок одного автомобиля за день | Кол-во автомобилей на маршруте |
| Маршрут № 1 | КамАЗ-5511 | Песок | 1,0 | 6 | 2 |
| Маршрут № 2 |  |  | 1,8 | 4 | 3 |

| Вариант № 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маршрут | Марка автомобиля | Род груза | Время ездки, ч | Кол-во ездок одного автомобиля за день | Кол-во автомобилей на маршруте |
| Маршрут № 1 | КамАЗ-55111 | Щебень | 1,1 | 6 | 2 |
| Маршрут № 2 |  |  | 1,7 | 5 | 3 |

| Вариант № 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маршрут | Марка автомобиля | Род груза | Время ездки, ч | Кол-во ездок одного автомобиля за день | Кол-во автомобилей на маршруте |
| Маршрут № 1 | КамАЗ-65111 | грунт | 1,2 | 6 | 3 |
| Маршрут № 2 |  |  | 1,9 | 4 | 3 |

| Вариант № 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маршрут | Марка автомобиля | Род груза | Время ездки, ч | Кол-во ездок одного автомобиля за день | Кол-во автомобилей на маршруте |
| Маршрут № 1 | КамАЗ-6520 | порода | 1,3 | 6 | 3 |
| Маршрут № 2 |  |  | 2,2 | 3 | 2 |

| Вариант № 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маршрут | Марка автомобиля | Род груза | Время ездки, ч | Кол-во ездок одного автомобиля за день | Кол-во автомобилей на маршруте |
| Маршрут № 1 | КрАЗ-6510 | Гравий керам-зитовый | 1,2 | 7 | 2 |
| Маршрут № 2 |  |  | 2,0 | 4 | 2 |

| Вариант № 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маршрут | Марка автомобиля | Род груза | Время ездки, ч | Кол-во ездок одного автомобиля за день | Кол-во автомобилей на маршруте |
| Маршрут № 1 | МАЗ-5551 | уголь | 1,3 | 6 | 2 |
| Маршрут № 2 |  |  | 2,5 | 4 | 3 |

| Вариант № 7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маршрут | Марка автомобиля | Род груза | Время ездки, ч | Кол-во ездок одного автомобиля за день | Кол-во автомобилей на маршруте |
| Маршрут № 1 | ЗиЛ – 534330 | Двигатели всякие | 1,8 | 4 | 2 |
| Маршрут № 2 |  |  | 3,3 | 3 | 2 |

| Вариант № 8 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маршрут | Марка автомобиля | Род груза | Время ездки, ч | Кол-во ездок одного автомобиля за день | Кол-во автомобилей на маршруте |
| Маршрут № 1 | МАЗ-533702-2120 | железобетон | 1,9 | 4 | 3 |
| Маршрут № 2 |  |  | 3,5 | 3 | 2 |

| Вариант № 9 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маршрут | Марка автомобиля | Род груза | Время ездки, ч | Кол-во ездок одного автомобиля за день | Кол-во автомобилей на маршруте |
| Маршрут № 1 | ЗиЛ – 630900 | Кирпич на поддонах | 2,2 | 3 | 3 |
| Маршрут № 2 |  |  | 4,2 | 2 | 2 |

| Вариант № 10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маршрут | Марка автомобиля | Род груза | Время ездки, ч | Кол-во ездок одного автомобиля за день | Кол-во автомобилей на маршруте |
| Маршрут № 1 | КамАЗ-5315 | Блоки газобетонные на поддонах | 2,5 | 3 | 2 |
| Маршрут № 2 |  |  | 4,4 | 2 | 2 |

| Вариант № 11 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маршрут | Марка автомобиля | Род груза | Время ездки, ч | Кол-во ездок одного авто-мобиля за день | Кол-во автомобилей на маршруте |
| Маршрут № 1 | КамАЗ-5325 | Плитка тро-туарная на поддонах | 2,8 | 3 | 3 |
| Маршрут № 2 |  |  | 5,1 | 3 | 2 |

| Вариант № 12 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маршрут | Марка автомобиля | Род груза | Время ездки, ч | Кол-во ездок одного автомобиля за день | Кол-во автомобилей на маршруте |
| Маршрут № 1 | МАЗ-630305-020 | Блоки фундаментные | 3,3 | 3 | 2 |
| Маршрут № 2 |  |  | 5,5 | 3 | 2 |

| Вариант № 13 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маршрут | Марка автомобиля | Род груза | Время ездки, ч | Кол-во ездок одного автомобиля за день | Кол-во автомобилей на маршруте |
| Маршрут № 1 | КамАЗ – 53215 | Напитки безал-когольные в плас-тиковой таре в ассортименте | 3,1 | 3 | 2 |
| Маршрут № 2 |  |  | 5,4 | 3 | 2 |

| Вариант № 14 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маршрут | Марка автомобиля | Род груза | Время ездки, ч | Кол-во ездок одного автомобиля за день | Кол-во автомобилей на маршруте |
| Маршрут № 1 | КамАЗ – 53215 с при-цепом КЗАП-89944-010 | Проволока разная в бухтах | 4,2 | 2 | 1 |
| Маршрут № 2 |  |  | 5,5 | 2 | 2 |

| Вариант № 15 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маршрут | Марка автомобиля | Род груза | Время ездки, ч | Кол-во ездок одного автомобиля за день | Кол-во автомобилей на маршруте |
| Маршрут № 1 | МАЗ-642208-020 с полуприцепом-самосвалом САТ-118 | песок | 3,8 | 2 | 1 |
| Маршрут № 2 |  |  | 4,2 | 2 | 1 |

Самостоятельная работа обучающихся:

- составление плана ответов в тезисной форме к занятиям;

- работа с учебником по изучению преимуществ и недостатков каждого из способов постановки подвижного состава под погрузку и разгрузку.

- выполнение задания на расчет и построение графика совместной работы автомобилей и погрузочно-разгрузочных машин.

Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка (в баллах) |
| --- | --- | --- |
| У.2 Умение проводить анализ совместного использования автомобилей и ПРМ и предлагать возможные пути улучшения; | Построение графиков загрузки погрузочно-разгрузочных машин, обслуживающих различные маршруты перевозки грузов. Анализ использования погрузочно-разгрузочных машин через коэффициент интенсивности использования. Разработка предложений по повышению степени загрузки погрузочно-разгрузочных машин. Подтверждение рациональности разработанных предложений через расчет коэффициента интенсивности использования и график загрузки механизмов. | См.критерии оценки |
| З.4. Знание роли погрузочно-разгрузочных работ в общем процессе перевозки грузов и способов их выполнения. | Формулирование роли погрузочно-разгрузочных работ в общем процессе перевозки грузов. Перечисление и описание основных и вспомогательных подъемно-транспортных операций. Полнота и точность описания способов выполнения погрузочно-разгрузочных работ | См.критерии оценки |
| З.5. Знание схем расстановки подвижного состава на постах погрузки-разгрузки, их преимуществ и недостатков | Формулирование понятия фронта погрузочно-разгрузочных работ. Анализ схем расстановки подвижного состава под погрузку-разгрузку в зависимости от типа подвижного состава. | См.критерии оценки |

Тема 2.2. Погрузочно-разгрузочные механизмы и устройства

Пояснение к работе:

на выполнение задания отводится 10 минут.

Форма контроля: тест

Критерии оценки:

| 10 вопросов |  |
| --- | --- |
| 3 балла | 5-6 правильных ответов |
| 4 балла | 7 правильных ответов |
| 5 баллов | 8 правильных ответов |

Тестовое задание № 1

Вариант 1

- Для изучения их технико-эксплуатационных качеств все машины и устройства на транспорте классифицируют по признакам:

- техническим

- эксплуатационным

- удобству использования

- п.п. 1 и 2

- Какой из основных параметров является групповым для погрузочно-разгрузочных машин и устройств с рабочим органом непрерывного действия?

- как скорость движения грузонесущего органа,

- размеры грузонесущего органа

- время подготовки грузонесущего органа к работе

- п.п. 1 и 2

- Цифрой «1» на рисунке обозначено:

- вылет стрелы

- длина стрелы

- угол наклона стрелы

- правильный ответ отсутствует

- Для каких машин объем и количество ковшей является одним из основных параметров?

- машины с рабочим органом цикличного действия

- машины с рабочим органом непрерывного действия

- п.п. 1 и 2

- правильного ответа нет

- Под эксплуатационной производительностью машин и устройств понимают

- количество груза, которое может погрузить и разгрузить данная машина за сутки

- количество груза, которое может погрузить и разгрузить данная машина за час непрерывной работы при оптимальных условиях работы

- количество груза, которое может погрузить и разгрузить данная машина за смену непрерывной работы при оптимальных условиях работы

- количество груза, которое может быть переработано машиной или устройством в течение часа в конкретных условиях эксплуатации

- При расчете какой производительности используется коэффициент интенсивности использования механизма и устройства?

- технической производительности

- эксплуатационной производительности

- паспортной производительности

- фактической производительности

- Продолжительность одного цикла работы погрузочно-разгрузочных машин при комбинированном перемещении груза определяется по следующим формуле:

- По какой формуле рассчитывается техническая производительность крана?

Вариант 2

- Классификация погрузочно-разгрузочных машин (ПРМ) по техническим признакам является основанием для:

- правильной оценки особенностей применения машины

- выбора схемы механизации погрузочно-разгрузочных работ

- изучения машин

- решения вопроса о совместимости автомобилей и ПРМ

- Какой из основных параметров является групповым для шнековых устройств?

- диаметр шнека

- дина шнека

- скоростью вращения шнека

- п.п. 1 и 3

- Цифрой «2» на рисунке обозначено:

- вылет стрелы

- длина стрелы

- угол наклона стрелы

- правильный ответ отсутствует

- Для какого из механизмов характерны такие параметры, как вместимость и размер выгрузного отверстия?

- пневмоперегружатель

- бункер

- ленточный погрузчик

- одноковшовый погрузчик

- Количество груза, которое переработано данной машиной или устройством за час или смену его работы называется….

- технической производительностью

- эксплуатационной производительностью

- паспортной производительностью

- фактической производительностью

- По какой формуле рассчитывается коэффициент интенсивности использования механизма и устройства?

- αв=ДэДк

- αт=ДтДк

- п.п. 2 и 3 в зависимости от условий эксплуатации

- Время цикла работы ПРМ принято измерять ……

- минутах

- часах

- секундах

- сутках

- По какой формуле рассчитывается техническая производительность одноковшового экскаватора?

Вариант 3

- Классификация погрузочно-разгрузочных машин (ПРМ) по эксплуатационным признакам является основанием для:

- правильной оценки особенностей применения машины

- выбора схемы механизации погрузочно-разгрузочных работ

- изучения машин

- п.п. 1 и 2

- Как называется расстояние от оси вращения кранового оборудования до вертикальной оси, проходящей через точку подвеса груза?

- высотой подвеса груза

- вылетом стрелы

- длиной стрелы

- высотой застропки груза

- Для указанной машины характерными параметрами являются:

- скоростью подъема груза

- скорость опускания груза

- скоростью горизонтального перемещения рабочего органа с грузом и без груза.

- п.п. 1, 2, 3

- Законченный технологический процесс во времени выполнения подъемно-транспортных операций с единицей груза называется……..

- временем работы ПРМ

- периодичностью работы ПРМ

- циклом работы ПРМ

- правильного ответа нет

- Какая из производительностей определяется по паспортным данным механизма или устройства?

- техническая производительность

- эксплуатационная производительность

- паспортная производительность

- фактическая производительность

- Продолжительность одного цикла работы погрузочно-разгрузочных машин при горизонтальном перемещении груза определяется по следующим формуле:

- По какой из формул рассчитывается время одного цикла работы экскаватора:

- По какой формуле рассчитывается техническая производительность машин и устройств с рабочим органом непрерывного действия при перемещении, погрузке или выгрузке штучных грузов?

Вариант 4

- Какие основные параметры характерны для всех категорий погрузочно-разгрузочных машин? (укажите неверный ответ)

- производительность машины;

- скорость движения в транспортном положении

- мощность силовой установки;

- габаритные размеры в рабочем и транспортном положении;

- Как называется расстояние между центрами оси пяты стрелы и оси концевого блока?

- высотой подвеса груза

- вылетом стрелы

- длиной стрелы

- высотой застропки груза

- Для указанной машины характерными параметрами являются:

- вылет и длина стрелы

- высота подъема груза

- угол поворота стрелы

- п.п. 1, 2, 3

- Под технической производительностью машин понимают:

- количество груза, которое может погрузить и разгрузить данная машина за сутки

- количество груза, которое может погрузить и разгрузить данная машина за час непрерывной работы при оптимальных условиях работы

- количество груза, которое может погрузить и разгрузить данная машина за смену непрерывной работы при оптимальных условиях работы

- количество груза, которое может быть переработано машиной или устройством в течение часа в конкретных условиях эксплуатации

- Какая из производительностей механизма или устройства определяется расчетным путем?

- техническая производительность

- эксплуатационная производительность

- фактическая производительность

- п.п. 2 и 3

- Продолжительность одного цикла работы погрузочно-разгрузочных машин при вертикальном перемещении груза определяется по следующим формуле:

- По какой из формул рассчитывается время одного цикла работы ручной тали:

- По какой формуле рассчитывается техническая производительность механизмов с рабочим органом непрерывного действия, выполненным в виде цепи с ковшами, находящимися на определенном расстоянии друг от друга?

| Вопрос Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |

Тестовое задание № 2

Вариант 1

- По виду перемещаемого груза ГЗУ подразделяются на группы:

- для навалочных и сыпучих грузов

- для штучных и длинномерных грузов

- для контейнеров и пакетированных грузов;

- для металлолома (грузозахватные электромагниты и др.).

- п.п. 1-4

- правильного ответа нет

- Применение каких ГЗУ не требует изменения конструкции рабочего органа грузоподъемной машины?

- строп, подвесок

- грейферов, автостропов

- ковшей, дисковых питателей

- п.п 1, 2

- п.п 1, 3

- Какой из показанных на рисунке строп соответствует маркировке 2СК?

1.а)

2.б)

3.в)

4.г)

- На каком из рисунков изображен электропогрузчик с вилочным захватом?

1.а)

2.б)

3.в)

4.г)

- Какие экскаваторы имеют объем ковша в пределах 2 … 20 м3 ?

- строительные и строительно-карьерные

- карьерные экскаваторы

- вскрышные экскаваторы

- туннельные и шахтные экскаваторы

- Экскаватор оборудован ковшом «прямая лопата». Может ли он осуществить работу по рытью траншеи?

- да

- да, но только глубиной до 1 м

- да, но только на рыхлых грунтах

- нет

- Изображенное рабочее оборудование экскаватора называется …

- прямая лопата

- обратная лопата

- драглайн

- грейфер

Вариант 2

- По типу привода ГЗУ подразделяются на группы:

- с ручным приводом

- с механическим, электрическим приводами

- с гидравлическим, электрогидравлическим приводами

- п.п 1-3

- правильного ответа нет

- Применение каких ГЗУ требует незначительных изменений конструкции рабочего органа грузоподъемной машины?

- строп, подвесок

- грейферов, автостропов

- ковшей, дисковых питателей

- п.п 1, 2

- п.п 1, 3

- Какой из показанных на рисунке строп соответствует маркировке 4СК?

1.а)

2.б)

3.в)

4.г)

- Каким захватом оборудован электропогрузчик?

- вилочным

- грейферным

- кантователем

- сталкивателем

- Какие экскаваторы имеют объем ковша в пределах 0,1 … 6 м3 ?

- строительные и строительно-карьерные

- карьерные экскаваторы

- вскрышные экскаваторы

- туннельные и шахтные экскаваторы

- Экскаватор оборудован ковшом «обратная лопата». Может ли он осуществить работу по рытью траншеи?

- да

- да, но только глубиной до 1 м

- да, но только на рыхлых грунтах

- нет

- Изображенное рабочее оборудование экскаватора называется …

- прямая лопата

- обратная лопата

- драглайн

- грейфер

Вариант 3

- По степени механизации и автоматизации труда ГЗУ подразделяются на группы:

- эксплуатируемые вручную или с применением ручного труда

- эксплуатируемые без применения ручного труда, механические, полуавтоматические, автоматические

- п.п 1-2

- правильного ответа нет

- Применение каких ГЗУ требует специальных конструкций рабочего органа грузоподъемной машины?

- строп, подвесок

- грейферов, автостропов

- ковшей, дисковых питателей

- п.п 1, 2

- п.п 1, 3

- Какой из показанных на рисунке строп соответствует маркировке 2СЦ?

1. а)

2.б)

3. в)

4. г)

- Каким захватом оборудован электропогрузчик?

- вилочным

- грейферным

- кантователем

- сталкивателем

- Какие экскаваторы имеют объем ковша в пределах 4 … 160 м3 ?

- строительные и строительно-карьерные

- карьерные экскаваторы

- вскрышные экскаваторы

- туннельные и шахтные экскаваторы

- Изображенное рабочее оборудование экскаватора называется …

- прямая лопата

- обратная лопата

- драглайн

- грейфер

- Какой из механизмов относится к стационарным?

- козловой кран

- экскаватор на гусеничном ходу

- автокран

- верного ответа нет

Вариант 4

- По сложности установки на грузоподъемной машине ГЗУ подразделяются на группы:

- не требующие изменений конструкции рабочего органа грузоподъемной машины

- требующие незначительных изменений конструкции рабочего органа грузоподъемной машины

- требующие специальных конструкций рабочего органа грузоподъемной машины

- п.п 1-3

- правильного ответа нет

- Какие из указанных ГЗУ применяют для погрузки навалочных и сыпучих грузов?

- ковши

- дисковые питатели

- автостропы

- спредеры

- п.п. 1, 2

- п.п. 1, 4

- Какой из показанных на рисунке строп соответствует маркировке 4СЦ?

1. а)

2. б)

3.в)

4. г)

- Каким захватом оборудован электропогрузчик?

- вилочным

- грейферным

- кантователем

- сталкивателем

- Какие экскаваторы имеют объем ковша в пределах 0,5 … 1 м3 ?

- строительные и строительно-карьерные

- карьерные экскаваторы

- вскрышные экскаваторы

- туннельные и шахтные экскаваторы

- Изображенное рабочее оборудование экскаватора называется …

      - прямая лопата

      - обратная лопата

      - драглайн

      - грейфер

- Из условия наличия ходового оборудования механизм относится к передвижному, если:

- он может самостоятельно перемещаться вдоль фронта ПРР:

- он может самостоятельно перемещаться с объекта на объект;

- п.п. 1 и 2;

- правильного ответа нет

| Вопрос Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |

Практическое занятие № 3.Подбор ПРМ и ГЗУ для погрузки-разгрузки различных видов грузов. Расчет технической производительности ПРМ.

Пояснение к работе:

на выполнение задания отводится 90 минут.

Форма контроля: практическая работа

Практическое задание

| Максимальное количество баллов - 5 | работа выполнена самостоятельно, правильно подобраныПРМ и ГЗУ по обоим маршрутам, дано верное обоснование сделанному выбору, верно рассчитана техническая производительность |
| --- | --- |
| Минимальное количество баллов - 3 | правильно подобраны ПРМ и ГЗУ по обоим маршрутам, обоснование сделанному выбору дано не в полном объеме, техническая производительность верно рассчитана хотя бы для одного ПРМ |

|  |  |  | ВАРИАНТ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании суточных заявок на перевозку грузов для каждого из маршрутов произвести подбор ПРМ и ГЗУ, обосновать выбор и рассчитать техническую производительность всех механизмов. Недостающие данные принять по результатам выполнения практического занятия № 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Грузоотправители |  | Грузополучатели |  |  | Род груза |  |  |  |  |  | Количество тонн |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прирельсовый склад | А1 | Котельная | Б1 |  | уголь |  |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Завод ЖБИ | А2 | Строительство дороги | Б2 |  | плиты железобетонные - |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояния между грузопунктами, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А1 | А2 | АТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б1 | 15 | 9 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б2 | 11 | 14 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АТП | 8 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВАРИАНТ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На основании суточных заявок на перевозку грузов для каждого из маршрутов произвести подбор ПРМ и ГЗУ, обосновать выбор и рассчитать техническую производительность всех механизмов. Недостающие данные принять по результатам выполнения практического занятия № 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Грузоотправители |  | Грузополучатели |  |  |  | Род груза |  |  | Количество тонн |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Камнедробиль- | А1 | Строительство |  | Б1 |  | щебень |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ный завод |  | дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Металлурги- | А2 | Комбайновый |  | Б2 |  | металло- |  |  | 203 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ческий з-д |  | завод |  |  |  | прокат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояния между грузопунктами, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А1 | А2 |  | АТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б1 | 14 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Б2 | 7 | 12 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АТП | 9 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ВАРИАНТ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании суточных заявок на перевозку грузов для каждого из маршрутов произвести подбор ПРМ и ГЗУ, обосновать выбор и рассчитать техническую производительность всех механизмов. Недостающие данные принять по результатам выполнения практического занятия № 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Грузоотправители |  | Грузополучатели |  | Род груза |  | Количество тонн |  |  |  |
| 1. | Кирпичный завод | А1 | Строительство микрорайона | Б1 | кирпич глиняный |  | 132 |  |  |  |
| 2. | Обогатительная | А2 | Отвал | Б2 | порода |  | 280 |  |  |  |
|  | фабрика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояния между грузопунктами, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А1 | А2 | АТП |  |  |  |  |
|  | Б1 | 18 | 9 | 11 |  |  |  |  |
|  | Б2 | 9 | 20 | 10 |  |  |  |  |
|  | АТП | 7 | 10 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ВАРИАНТ 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании суточных заявок на перевозку грузов для каждого из маршрутов произвести подбор ПРМ и ГЗУ, обосновать выбор и рассчитать техническую производительность всех механизмов. Недостающие данные принять по результатам выполнения практического занятия № 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Грузоотправители |  | Грузополучатели |  | Род груза | Количество тонн |  |
| 1. | Прирельсовый склад - | А1 | Строительство дороги | Б1 | брусчатка мостовая каменная | 302 |  |
| 2. | Оптовая база | А2 | Завод метал- | Б2 | проволока | 132 |  |
|  |  |  | лоизделий |  | разная |  |  |
|  | Расстояния между грузопунктами, км |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А1 | А2 | А3 | АТП |  |  |
|  | Б1 | 12 | 5 | 12 | 8 |  |  |
|  | Б2 | 12 | 16 | 8 | 9 |  |  |
|  | АТП | 6 | 10 | 7 | - |  |  |

|  |  |  | ВАРИАНТ 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании суточных заявок на перевозку грузов для каждого из маршрутов произвести подбор ПРМ и ГЗУ, обосновать выбор и рассчитать техническую производительность всех механизмов. Недостающие данные принять по результатам выполнения практического занятия № 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Грузоотправители |  | Грузополучатели |  | Род груза |  | Количество тонн |  |  |  |
| 1. | Оптовая база | А1 | Завод | Б1 | двигатели |  | 162,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всякие |  |  |  |  |  |
| 2. | Карьер | А2 | Кирпичный з-д | Б2 | глина |  | 195 |  |  |  |
|  | Расстояния между грузопунктами, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А1 | А2 | АТП |  |  |  |  |
|  | Б1 | 14 | 6 | 11 |  |  |  |  |
|  | Б2 | 7 | 17 | 11 |  |  |  |  |
|  | АТП | 6 | 6 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ВАРИАНТ 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании суточных заявок на перевозку грузов для каждого из маршрутов произвести подбор ПРМ и ГЗУ, обосновать выбор и рассчитать техническую производительность всех механизмов. Недостающие данные принять по результатам выполнения практического занятия № 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Грузоотправители |  | Грузополучатели |  | Род груза |  | Количество тонн |  |  |  |
| 1. | Ж.д станция | А1 | Склад | Б1 | ванны метал- |  | 132 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | лические |  |  |  |  |  |
| 2. | Карьер | А2 | РБУ | Б2 | песок |  | 302 |  |  |  |
|  | Расстояния между грузопунктами, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А1 | А2 | АТП |  |  |  |  |
|  | Б1 | 22 | 10 | 12 |  |  |  |  |
|  | Б2 | 11 | 24 | 16 |  |  |  |  |
|  | АТП | 8 | 13 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ВАРИАНТ 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании суточных заявок на перевозку грузов для каждого из маршрутов произвести подбор ПРМ и ГЗУ, обосновать выбор и рассчитать техническую производительность всех механизмов. Недостающие данные принять по результатам выполнения практического занятия № 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Грузоотправители |  | Грузополучатели |  | Род груза |  | Количество тонн |  |  |  |
| 1. | Деревообрабатывающий цех - | А1 | СМУ | Б1 | коробки деревянные оконные - |  | 130,5 |  |  |  |
| 2. | Ж.д. Станция | А2 | Завод ЖБИ | Б2 | гравий керамзитовый (3 кл)- |  | 132,6 |  |  |  |
|  | Расстояния между грузопунктами, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А1 | А2 | АТП |  |  |  |  |
|  | Б1 | 14 | 7 | 8 |  |  |  |  |
|  | Б2 | 8 | 16 | 7 |  |  |  |  |
|  | АТП | 5 | 7 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ВАРИАНТ 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании суточных заявок на перевозку грузов для каждого из маршрутов произвести подбор ПРМ и ГЗУ, обосновать выбор и рассчитать техническую производительность всех механизмов. Недостающие данные принять по результатам выполнения практического занятия № 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Грузоотправители |  | Грузополучатели |  | Род груза |  | Количество тонн |  |  |  |
| 1. | Карьер | А1 | Склад | Б1 | доломит |  | 221 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | природный |  |  |  |  |  |
| 2. | КСМ | А2 | Строительство | Б2 | плиты |  | 217,5 |  |  |  |
|  |  |  | микрорайона |  | перекрытия |  |  |  |  |  |
|  | Расстояния между грузопунктами, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А1 | А2 | АТП |  |  |  |  |
|  | Б1 | 10 | 4 | 8 |  |  |  |  |
|  | Б2 | 8 | 6 | 6 |  |  |  |  |
|  | АТП | 6 | 4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ВАРИАНТ 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании суточных заявок на перевозку грузов для каждого из маршрутов произвести подбор ПРМ и ГЗУ, обосновать выбор и рассчитать техническую производительность всех механизмов. Недостающие данные принять по результатам выполнения практического занятия № 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Грузоотправители |  | Грузополучатели |  | Род груза |  | Количество тонн |  |  |  |
| 1. | Склад | А1 | Ж.д.станция | Б1 | шпалы де- |  | 245 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ревянные |  |  |  |  |  |
| 2. | Угольный склад | А2 | ТЭЦ | Б2 | уголь |  | 260 |  |  |  |
|  | Расстояния между грузопунктами, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А1 | А2 | АТП |  |  |  |  |
|  | Б1 | 26 | 10 | 13 |  |  |  |  |
|  | Б2 | 11 | 29 | 6 |  |  |  |  |
|  | АТП | 8 | 12 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | ВАРИАНТ 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На основании суточных заявок на перевозку грузов для каждого из маршрутов произвести подбор ПРМ и ГЗУ, обосновать выбор и рассчитать техническую производительность всех механизмов. Недостающие данные принять по результатам выполнения практического занятия № 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Грузоотправители |  | Грузополучатели |  | Род груза |  | Количество тонн |  |  |  |
| 1. | Прирельсо- | А1 | Завод металло- | Б1 | жесть |  | 264 |  |  |  |
|  | вый склад |  | изделий |  | всякая |  |  |  |  |  |
| 2. | Мелькомбинат | А2 | Хлебозавод | Б2 | мука |  | 184 |  |  |  |
|  | Расстояния между грузопунктами, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А1 | А2 | АТП |  |  |  |  |
|  | Б1 | 12 | 10 | 11 |  |  |  |  |
|  | Б2 | 14 | 15 | 12 |  |  |  |  |
|  | АТП | 9 | 12 | - |  |  |  |  |

Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка (в баллах) |
| --- | --- | --- |
| У 3. Умение подбирать оптимальные типы устройств и погрузочно-разгрузочных машин для конкретных условий перевозок, рассчитывать их производительность. | Соответствие подобранного грузозахватного устройства и погрузочно-разгрузочной машины заданным условиям погрузки-разгрузки, роду перевозимого груза, типу и грузоподъемности подвижного состава. | См.критерии оценки |
| З.6. Знание классификации ПРМ и устройств, их основных параметров и показателей | Полнота и точность описания классификации ПРМ и устройств по техническим и эксплуатационным признакам. Изложение основных параметров, характерных для всех категорий машин. Изложение параметров, характерных для машин с рабочим органом прерывного действия и машин с рабочим органом непрерывного действия. | См.критерии оценки |

Самостоятельная работа обучающихся:

- работа с конспектом лекций: составление плана ответов в тезисной форме к занятиям;

- выполнение задания на расчет технической производительности ПРМ для различных грузов согласно индивидуальному заданию;

- работа с образовательными интернет-ресурсами по определению предложений рынка в выборе ПРМ для перевозки конкретных грузов.

Тема 2.3. Автомобили-самопогрузчики

Форма контроля: устный опрос

Вопросы устного опроса:

- Какие автомобили относятся к автомобилям-самопогрузчикам?

- Назовите основные факторы, определяющие целесообразность применения автомобилей-самопогрузчиков?

- По каким признакам классифицируются автомобили-самопогрузчики? Раскройте суть этих признаков.

- Перечислите основные виды автомобилей-самопогрузчиков.

Критерии оценки:

3 балла - ответ на вопрос дан не полностью, но охвачено порядка 60%

материала;

4 балла - ответ дан на 80%;

5 баллов - ответ дан полностью.

Самостоятельная работа обучающихся:

- работа с конспектом лекций: составление плана ответов в тезисной форме к занятиям;

- работа с учебником, задание на сравнительный анализ эффективности применения автомобилей-самопогрузчиков со стреловым краном и качающимся порталом; составление конспекта.

- написать реферат на тему: «Перспективы развития специализированного подвижного состава по направлению автомобили-самопогрузчики»

Критерии оценивания:

3 балла— реферат выполнен, но содержание темы раскрыто не полностью

4 балла — реферат выполнен, но имеются замечания по написанию содержания, заключения и списка литературы.

5 баллов - реферат выполнен без замечаний.

Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка (в баллах) |
| --- | --- | --- |
| З.7. Знание назначения и области применения автомобилей-самопогрузчиков | Формулирование факторов, обуславливающих применение автомобилей-самопогрузчиков. Перечисление и описание основных классификационных признаков автомобилей-самопогрузчиков. | См.критерии оценки |

Рубежный контроль (Контрольная работа) по дисциплинарному модулю № 2

- Пояснение к работе:

Тип задания тестирование. Тест состоит из 25 заданий с выбором одного правильного варианта ответа из предложенных.

- Время выполнения задания – 40  минут

- Критерии оценивания выполнения теоретического задания

| Результат тестирования | Оценка |
| --- | --- |
| 86 – 100 % | 5 (отлично) |
| 71 – 85 % | 4 (хорошо) |
| 56 – 70 % | 3 (удовлетворительно) |
| < 55 % | 2 (неудовлетворительно) |

Вариант 1

1. Погрузочно-разгрузочные работы состоят из ______________ подъемно-транспортных операций.

- основных и дополнительных

- основных и второстепенных

- основных и вспомогательных

- основных

2. Крепление грузов при выполнении ПРР относится к операциям:

- вспомогательным;

- основным

- дополнительным

- и к основным, и к вспомогательным

3. При каком способе выполнения ПРР работы выполняются грузоподъемными машинами и механизмами, обслуживаемыми рабочими, а вспомогательные операции (хотя бы одна из них) – вручную рабочими?

- при механизированном

- при ручном

- при автоматизированном

- при комплексно механизированном.

4. При ____________ погрузочно-разгрузочных работах машина или система машин выполняет подъемно-транспортные операции по заданной программе без применения труда человека даже по управлению этими машинами. (вставьте пропущенное слово)

- автоматизированных

- механизированных

- компьютеризированных

- комплексно механизированных

5. В зависимости от номенклатуры перерабатываемых грузов угольный склад будет:

- специализированный

- постоянный

- универсальный

- временный

6. Какой способ постановки под разгрузку приемлем для автомобиля КамАЗ-55102?

- 1

- 2

- 3

- 1 и 2

7. Для какого способа постановки автомобиля под погрузку-разгрузку длина фронта рассчитывается по формуле:

- поточный и торцевого

- торцевого

- ступенчатого

- поточного

8. Часовая пропускная способность поста в тоннах определяется по формуле:

9. Если погрузочные или разгрузочные посты имеют разную пропускную способность, то пропускная способность пункта будет рассчитываться:

- как произведение пропускной способности одно поста на количество постов;

- как алгебраическая сумма пропускных способностей всех постов;

- как произведение среднеарифметического максимальной и минимальной производительностей на количество постов;

- как произведение максимальной пропускной способности на количество постов;

10. Необходимое количество постов погрузки из условия равенства ритма и интервала определяется по формуле:

- Для изучения их технико-эксплуатационных качеств все машины и устройства на транспорте классифицируют по признакам:

- техническим

- эксплуатационным

- удобству использования

- п.п. 1 и 2

- Какой из основных параметров является групповым для погрузочно-разгрузочных машин и устройств с рабочим органом непрерывного действия?

- как скорость движения грузонесущего органа,

- размеры грузонесущего органа

- время подготовки грузонесущего органа к работе

- п.п. 1 и 2

- Цифрой «1» на рисунке обозначено:

- вылет стрелы

- длина стрелы

- угол наклона стрелы

- правильный ответ отсутствует

- Для каких машин объем и количество ковшей является одним из основных параметров?

- машины с рабочим органом цикличного действия

- машины с рабочим органом непрерывного действия

- п.п. 1 и 2

- правильного ответа нет

- Под эксплуатационной производительностью машин и устройств понимают

- количество груза, которое может погрузить и разгрузить данная машина за сутки

- количество груза, которое может погрузить и разгрузить данная машина за час непрерывной работы при оптимальных условиях работы

- количество груза, которое может погрузить и разгрузить данная машина за смену непрерывной работы при оптимальных условиях работы

- количество груза, которое может быть переработано машиной или устройством в течение часа в конкретных условиях эксплуатации

- При расчете какой производительности используется коэффициент интенсивности использования механизма и устройства?

- технической производительности

- эксплуатационной производительности

- паспортной производительности

- фактической производительности

- Продолжительность одного цикла работы погрузочно-разгрузочных машин при комбинированном перемещении груза определяется по следующим формуле:

- По какой формуле рассчитывается техническая производительность крана?

- По виду перемещаемого груза ГЗУ подразделяются на группы:

- для навалочных и сыпучих грузов

- для штучных и длинномерных грузов

- для контейнеров и пакетированных грузов;

- для металлолома (грузозахватные электромагниты и др.).

- п.п. 1-4

- правильного ответа нет

- Применение каких ГЗУ не требует изменения конструкции рабочего органа грузоподъемной машины?

- строп, подвесок

- грейферов, автостропов

- ковшей, дисковых питателей

- п.п 1, 2

- п.п 1, 3

- Какой из показанных на рисунке строп соответствует маркировке 2СК?

1. а)

2. б)

3. в)

4. г)

- На каком из рисунков изображен электропогрузчик с вилочным захватом?

1. а)

2. б)

3. в)

4. г)

- Какие экскаваторы имеют объем ковша в пределах 2 … 20 м3 ?

- строительные и строительно-карьерные

- карьерные экскаваторы

- вскрышные экскаваторы

- туннельные и шахтные экскаваторы

- Экскаватор оборудован ковшом «прямая лопата». Может ли он осуществить работу по рытью траншеи?

- да

- да, но только глубиной до 1 м

- да, но только на рыхлых грунтах

- нет

- Изображенное рабочее оборудование экскаватора называется …

- прямая лопата

- обратная лопата

- драглайн

- грейфер

Вариант 2

1. При погрузочно-разгрузочных работах может производиться определение количества груза. К какому виду эти операции относятся?

- к расчетным;

- к учитывающим;

- к дополнительным;

- к вспомогательным

2. К вспомогательным операциям при выполнении ПРР не относятся:

- крепление грузов

- передача сигналов крановщикам

- освобождение грузозахватного устройства

- застропка и отстропка груза.

3. Если при выполнении ПРР применяются средства малой механизации (ручные тележки, тали, полиспасы, рольганги и др.), то этот способ называется?

- механизированный

- ручной

- автоматизированный

- комплексно механизированный

4. Погрузочно-разгрузочным пунктом называется объект, где грузы ______ .

- принимают и отправляют,

- подготавливают, сортируют, хранят

- погружают, разгружают и оформляют документы

- перечисленное в п.п. 1 и 3

- перечисленное в п.п. 1, 2, 3

5. В зависимости от номенклатуры перерабатываемых грузов оптовая строительная база будет пунктом:

- специализированным

- постоянным

- универсальным

- временным

6. Какой способ постановки автомобилей под погрузку-разгрузку изображен?

- проездной

- поточный

- торцевой

- тупиковый

7. Для какого способа постановки автомобиля под погрузку-разгрузку длина фронта рассчитывается по формуле:

- поточный и торцевого

- торцевого

- ступенчатого

- поточного

8. Часовая пропускная способность поста в автомобилях определяется по формуле:

9. Если погрузочные или разгрузочные посты имеют одинаковую пропускную способность, то пропускная способность пункта будет рассчитываться:

- как произведение пропускной способности одно поста на количество постов;

- как алгебраическая сумма пропускных способностей всех постов;

- как произведение среднеарифметического максимальной и минимальной производительностей на количество постов;

- п.п.1 или 2

10. Необходимое количество постов разгрузки из условия равенства ритма и интервала определяется по формуле:

а) 
б) 
в) 
г)

- Классификация погрузочно-разгрузочных машин (ПРМ) по техническим признакам является основанием для:

- правильной оценки особенностей применения машины

- выбора схемы механизации погрузочно-разгрузочных работ

- изучения машин

- решения вопроса о совместимости автомобилей и ПРМ

- Какой из основных параметров является групповым для шнековых устройств?

- диаметр шнека

- дина шнека

- скоростью вращения шнека

- п.п. 1 и 3

- Цифрой «2» на рисунке обозначено:

- вылет стрелы

- длина стрелы

- угол наклона стрелы

- правильный ответ отсутствует

- Для какого из механизмов характерны такие параметры, как вместимость и размер выгрузного отверстия?

- пневмоперегружатель

- бункер

- ленточный погрузчик

- одноковшовый погрузчик

- Количество груза, которое переработано данной машиной или устройством за час или смену его работы называется….

- технической производительностью

- эксплуатационной производительностью

- паспортной производительностью

- фактической производительностью

- По какой формуле рассчитывается коэффициент интенсивности использования механизма и устройства?

- αв=ДэДк

- αт=ДтДк

- п.п. 2 и 3 в зависимости от условий эксплуатации

- Время цикла работы ПРМ принято измерять ……

- минутах

- часах

- секундах

- сутках

- По какой формуле рассчитывается техническая производительность одноковшового экскаватора?

- По типу привода ГЗУ подразделяются на группы:

- с ручным приводом

- с механическим, электрическим приводами

- с гидравлическим, электрогидравлическим приводами

- п.п 1-3

- правильного ответа нет

- Применение каких ГЗУ требует незначительных изменений конструкции рабочего органа грузоподъемной машины?

- строп, подвесок

- грейферов, автостропов

- ковшей, дисковых питателей

- п.п 1, 2

- п.п 1, 3

- Какой из показанных на рисунке строп соответствует маркировке 4СК?

1. а)

2.б)

3. в)

4. г)

- Каким захватом оборудован электропогрузчик?

- вилочным

- грейферным

- кантователем

- сталкивателем

- Какие экскаваторы имеют объем ковша в пределах 0,1 … 6 м3 ?

- строительные и строительно-карьерные

- карьерные экскаваторы

- вскрышные экскаваторы

- туннельные и шахтные экскаваторы

- Экскаватор оборудован ковшом «обратная лопата». Может ли он осуществить работу по рытью траншеи?

- да

- да, но только глубиной до 1 м

- да, но только на рыхлых грунтах

- нет

- Изображенное рабочее оборудование экскаватора называется …

      - прямая лопата

      - обратная лопата

      - драглайн

      - грейфер

Вариант 3

1. К основным операциям при выполнении ПРР не относятся:

- захват или подача груза в погрузочно-разгрузочной машине

- подъем, перемещение и опускание груза

- освобождение грузозахватного устройства

- застропка и отстропка груза

2. Застропку и отстропку груза, накладывание и снятие захватных устройств, направление и оттяжку грузов, подготовку подвижного состава к погрузочно-разгрузочным работам относят к операциям

- вспомогательным;

- основным

- дополнительным

- и к основным и к вспомогательным

3. Погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые только при помощи машины или системы машин без применения какого-либо ручного труда рабочих, называются:

- механизированными

- комплексно механизированными

- автоматизированными

- основными

4. Какой из грузопунктов в зависимости от вида выполняемых работ относится к погрузочным?

- зерноочистительный ток

- песчаный карьер

- оптовая база

- указанное в п.п. 1 и 3

5. Какой способ постановки автомобилей под погрузку-разгрузку изображен?

- проездной

- поточный

- торцевой

- прямой

6. Автомобиль КамАЗ-55102 с прицепом ГКБ-8527 рационально ставить па пост по схеме:

- погрузка – 1 и 2, разгрузка – 1,2,3

- погрузка – 1, разгрузка – 1 и 2

- погрузка – 1 и 3, разгрузка – 1,2,3

- погрузка – 1, разгрузка – 1

7. Какова рекомендуемая минимальная дистанция между автомобилями при постановке их под погрузку-разгрузку)?

- 1,5 м

- 2 м

- 3 м

- 1 м

8. Суточная пропускная способность пункта в тоннах определяется по формуле:

9. Время, через которое автомобили прибывают на пункт погрузки или разгрузки называется:

  - ритмом;

  - интервалом;

  - временем погрузки;

  - временем разгрузки

10. Необходимое количество постов погрузки (разгрузки) в пункте при заданном суточном объеме перевозок определяется по формуле:

- Классификация погрузочно-разгрузочных машин (ПРМ) по эксплуатационным признакам является основанием для:

- правильной оценки особенностей применения машины

- выбора схемы механизации погрузочно-разгрузочных работ

- изучения машин

- п.п. 1 и 2

- Как называется расстояние от оси вращения кранового оборудования до вертикальной оси, проходящей через точку подвеса груза?

- высотой подвеса груза

- вылетом стрелы

- длиной стрелы

- высотой застропки груза

- Для указанной машины характерными параметрами являются:

- скоростью подъема груза

- скорость опускания груза

- скоростью горизонтального перемещения рабочего органа с грузом и без груза.

- п.п. 1, 2, 3

- Законченный технологический процесс во времени выполнения подъемно-транспортных операций с единицей груза называется……..

- временем работы ПРМ

- периодичностью работы ПРМ

- циклом работы ПРМ

- правильного ответа нет

- Какая из производительностей определяется по паспортным данным механизма или устройства?

- техническая производительность

- эксплуатационная производительность

- паспортная производительность

- фактическая производительность

- Продолжительность одного цикла работы погрузочно-разгрузочных машин при горизонтальном перемещении груза определяется по следующим формуле:

- По какой из формул рассчитывается время одного цикла работы экскаватора:

- По какой формуле рассчитывается техническая производительность машин и устройств с рабочим органом непрерывного действия при перемещении, погрузке или выгрузке штучных грузов?

- По степени механизации и автоматизации труда ГЗУ подразделяются на группы:

- эксплуатируемые вручную или с применением ручного труда

- эксплуатируемые без применения ручного труда, механические, полуавтоматические, автоматические

- п.п 1-2

- правильного ответа нет

- Применение каких ГЗУ требует специальных конструкций рабочего органа грузоподъемной машины?

- строп, подвесок

- грейферов, автостропов

- ковшей, дисковых питателей

- п.п 1, 2

- п.п 1, 3

- Какой из показанных на рисунке строп соответствует маркировке 2СЦ?

- а)

- б)

- в)

- г)

- Каким захватом оборудован электропогрузчик?

- вилочным

- грейферным

- кантователем

- сталкивателем

- Какие экскаваторы имеют объем ковша в пределах 4 … 160 м3 ?

- строительные и строительно-карьерные

- карьерные экскаваторы

- вскрышные экскаваторы

- туннельные и шахтные экскаваторы

- Изображенное рабочее оборудование экскаватора называется …

- прямая лопата

- обратная лопата

- драглайн

- грейфер

- Какой из механизмов относится к стационарным?

- козловой кран

- экскаватор на гусеничном ходу

- автокран

- верного ответа нет

Вариант 4

1. Подъем, перемещение и опускание груза при выполнении ПРР относятся к операциям:

- вспомогательным;

- основным

- дополнительным

- и к основным и к вспомогательным

2. Способы выполнения погрузочно-разгрузочных работ (укажите неверный ответ)

- механизированный;

- ручной;

- машинный

- автоматизированный.

3. Погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые кранами с использованием строп, называются:

- механизированными

- комплексно механизированными

- автоматизированными

- основными

4. Какой из грузопунктов в зависимости от вида выполняемых работ относится к универсальным?

- зерноочистительный ток

- песчаный карьер

- оптовая база

- указанное в п.п. а) и в)

5. Какой способ постановки под разгрузку приемлем для автомобиля КамАЗ-5511?

1. 1

2. 2

3. 3

4. п.п. 1 и 2

6. Как обозначена дистанция между автомобилями при их постановке под погрузку-разгрузку?

- b

- La

- а

- B

7. Каков рекомендуемый минимальный интервал между автомобилями при постановке их под погрузку-разгрузку)?

- 1,5 м

- 2 м

- 3 м

- 1 м

8. Суточная пропускная способность пункта в автомобилях определяется по формуле:

9. Период времени между отправлением погруженных или разгруженных автомобилей из пункта называется:

- ритмом;

- интервалом;

- временем погрузки;

- временем разгрузки

10. Необходимое количество постов погрузки (разгрузки) в пункте при известном количестве автомобилей, которые необходимо обслужить за день (смену), определяется по формуле:

- Какие основные параметры характерны для всех категорий погрузочно-разгрузочных машин? (укажите неверный ответ)

- производительность машины;

- скорость движения в транспортном положении

- мощность силовой установки;

- габаритные размеры в рабочем и транспортном положении;

- Как называется расстояние между центрами оси пяты стрелы и оси концевого блока?

- высотой подвеса груза

- вылетом стрелы

- длиной стрелы

- высотой застропки груза

- Для указанной машины характерными параметрами являются:

- вылет и длина стрелы

- высота подъема груза

- угол поворота стрелы

- п.п. 1, 2, 3

- Под технической производительностью машин понимают:

- количество груза, которое может погрузить и разгрузить данная машина за сутки

- количество груза, которое может погрузить и разгрузить данная машина за час непрерывной работы при оптимальных условиях работы

- количество груза, которое может погрузить и разгрузить данная машина за смену непрерывной работы при оптимальных условиях работы

- количество груза, которое может быть переработано машиной или устройством в течение часа в конкретных условиях эксплуатации

- Какая из производительностей механизма или устройства определяется расчетным путем?

- техническая производительность

- эксплуатационная производительность

- фактическая производительность

- п.п. 2 и 3

- Продолжительность одного цикла работы погрузочно-разгрузочных машин при вертикальном перемещении груза определяется по следующим формуле:

- По какой из формул рассчитывается время одного цикла работы ручной тали:

- По какой формуле рассчитывается техническая производительность механизмов с рабочим органом непрерывного действия, выполненным в виде цепи с ковшами, находящимися на определенном расстоянии друг от друга?

- По сложности установки на грузоподъемной машине ГЗУ подразделяются на группы:

- не требующие изменений конструкции рабочего органа грузоподъемной машины

- требующие незначительных изменений конструкции рабочего органа грузоподъемной машины

- требующие специальных конструкций рабочего органа грузоподъемной машины

- п.п 1-3

- правильного ответа нет

- Какие из указанных ГЗУ применяют для погрузки навалочных и сыпучих грузов?

- ковши

- дисковые питатели

- автостропы

- спредеры

- п.п. 1, 2

- п.п. 1, 4

- Какой из показанных на рисунке строп соответствует маркировке 4СЦ?

- а)

- б)

- в)

- г)

- Каким захватом оборудован электропогрузчик?

- вилочным

- грейферным

- кантователем

- сталкивателем

- Какие экскаваторы имеют объем ковша в пределах 0,5 … 1 м3 ?

- строительные и строительно-карьерные

- карьерные экскаваторы

- вскрышные экскаваторы

- туннельные и шахтные экскаваторы

- Изображенное рабочее оборудование экскаватора называется …

- прямая лопата

- обратная лопата

- драглайн

- грейфер

- Из условия наличия ходового оборудования механизм относится к передвижному, если:

- он может самостоятельно перемещаться вдоль фронта ПРР:

- он может самостоятельно перемещаться с объекта на объект;

- п.п. 1 и 2;

- правильного ответа нет

Контрольная работа № 2

| Вопрос Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | г | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | г | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | г | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |

Дисциплинарный модуль № 3. Склады

Тема 3.1. Складские работы при перевозках грузов.

Тип задания: письменный опрос;

- Время выполнения задания – 40  минут

- Критерии оценивания:

- (минимальное количество баллов – 3; максимальное – 5)

- 3 балла -  ответ на вопросы дан не полностью на 60 %

- 4 балла -  ответ на вопросы дан на 80%

- 5 баллов - ответ на вопрос дан полностью на 100%

- Вопросы письменного опроса:

- Какие основные зоны выделяют на складах?

- Последовательность осуществления комплекса складских операций?

- Охарактеризовать такие складские операции как разгрузка и приемка грузов

- Охарактеризовать такие складские операции как размещение на хранение и отборка товаров из мест хранения.

- Охарактеризовать такие складские операции как процесс комплектации и внутрискладская транспортировка.

- Классификация складов в зависимости от места в логистической цепи и роли в процессе товародвижения.

- Классификация складов по функциональному назначению.

- Классификация складов по конструктивным характеристикам по степени механизации складских операций.

- Виды материальных потоков, обрабатываемых складом, их краткая характеристика.

- Охарактеризовать функцию склада: Создание необходимого ассортимента в соответствии с заказом потребителей.

- Охарактеризовать функцию склада: Складирование и хранение.

- Охарактеризовать функцию склада: Унитизация партий отгрузки и транспортировка грузов.

- Охарактеризовать функцию склада: Предоставление услуг.

Форма контроля: Индивидуальное задание«Расчет основных параметров складов».

Индивидуальное задание

Пояснение к работе:

В работе необходимо определить общую площадь склада и площадь всех его структурных служб.Расчетный период – 1 год. Время работы склада в году - 254 дня.

Укрупненный показатель расчетных нагрузок на 1м2 на участках приемки и комплектования, а также на участке приемочной экспедиции принять согласно установленных нормативов.

На выполнение задания отводится 90 минут.

Форма контроля: практическая работа

Критерии оценки:

| Максимальное количество баллов - 5 | работа выполнена самостоятельно, правильно определена общая площадь склада. |
| --- | --- |
| Минимальное количество баллов - 3 | работа выполнена самостоятельно, правильно приняты исходные данные и определены площади большинства структурных подразделений склада. |

Исходные данные для расчета площади склада

Род груза, подлежащего обработке на складе согласно варианту

| № варианта | Род груза |
| --- | --- |
| 1 | Консервы мясные |
| 2 | Консервы рыбные |
| 3 | Консервы овощные |
| 4 | Консервы фруктово-ягодные |
| 5 | Сахар |
| 6 | Кондитерские изделия |
| 7 | Варенье, джем, повидло, мед |
| 8 | Чай натуральный |
| 9 | Мука |
| 10 | Крупа и бобовые |
| 11 | Макаронные изделия |
| 12 | Безалкагольные напитки в стеклянных бутылках по 0,5 л |
| 13 | Ликеро-водочные изделия |
| 14 | Виноградные и плодово-ягодные вина |
| 15 | Различные продовольственные товары |

| № п/п | Наименование величины | Обозна-чение | Значения величины по вариантам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Прогноз годового товарооборота | Q, млн.руб./год | 200 | 210 | 230 | 240 | 250 | 300 | 280 | 260 | 250 | 280 | 300 | 160 | 200 | 220 | 200 |
| 2 | Прогноз товарных запасов | З, дней оборота | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Коэффициент неравномерности загрузки склада | Ки | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| 4 | Коэффициент использования грузового объема склада | Киго | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 |
| 5 | Примерная стоимость одного кубичес-кого метра хранимого на складе товара | С, руб./м3 | 16000 | 17000 | 14000 | 15000 | 33000 | 31000 | 38000 | 55000 | 20000 | 47000 | 42000 | 10000 | 17000 | 20000 | 16000 |
| 6 | Высота укладки грузов на хранение | Н, м | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | Доля товаров, проходящих через участок приемки склада | А2, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля товаров, подлежащих комплектованию на складе | А3, % | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 90 | 80 |
| 9 | Доля товаров, проходящих через проме-жуточную отправочную экспедицию | А4, % | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 10 | Время нахождения товара на участке приемки | tпр,дн | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Время нахождения товара на участке комплектования | tкм, дн | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 12 | Время нахождения товара в приемочной экспедиции | tпэ, дн | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 13 | Время нахождения товара в отправочной экспедиции | tоэ,дн | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 14 | Примерная стоимость 1т хранимого на складе товара (брутто) | Ср, руб./т. | 18000 | 19000 | 15000 | 16000 | 35000 | 32000 | 40000 | 60000 | 22000 | 52000 | 45000 | 12000 | 19000 | 22000 | 18000 |

Самостоятельная работа:

Написать реферат на одну из тем «Требования техники безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ» при перевозке штучных, навалочных, сыпучих, наливных грузов;

Критерии оценивания:

3 балла— реферат выполнен, но содержание темы раскрыто не полностью

4 балла — реферат выполнен, но имеются замечания по написанию содержания, заключения и списка литературы.

5 баллов - реферат выполнен без замечаний.

Рубежный контроль (Контрольная работа) по дисциплинарному модулю № 3

- Пояснениекработе:

Тип задания: письменная работа, вариант состоит из двух теоретических вопросов и одного практического – задачи на определение площадей структурных служб склада.

Время выполнения задания – 40 минут

- Критерии оценивания выполнения задания

Каждый из вопросов задания оценивается отдельно, итоговая оценка определяется как среднеарифметическое по всем вопросам:

3 балла (за ответ) - неполный ответ на вопрос, наличие существенных ошибок, затруднения в применении отдельных профессиональных навыков и умения;

4 балла (за ответ) – наличие единичных несущественных ошибок в ответе;

5 баллов (за ответ) – правильный ответ на вопрос, свободное оперирование учебным материалом с использованием сведений из других учебных курсов и дисциплин.

ВАРИАНТ № 1

- Последовательность осуществления комплекса складских операций?

- Классификация складов по конструктивным характеристикам по степени механизации складских операций.

- На основании представленных прогнозируемых по складу показателей деятельности определить потребные грузовую площадь и площадь отправочной экспедиции склада при переработке консервов мясных.

| Прогноз годового товарооборота, Q, млн.руб./год | Прогноз товарных запасов, З, дней оборота | Примерная стоимость одного кубического метра хранимого на складе товара, С, руб./м3 | Высота укладки грузов на хранение, Н, м | Доля товаров, проходящих через участок приемки склада, А2, % | Доля товаров, подлежащих комплектованию на складе, А3, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 5 | 16000 | 1 | 100 | 60 |
| Доля товаров, проходящих через промежуточную отправочную экспедицию, А4, % | Время нахождения товара на участке приемки, tпр, дн | Время нахождения товара на участке комплектования, tкм, дн | Время нахождения товара в приемочной экспедиции, tпэ, дн | Время нахождения товара в отправочной экспедиции, tоэ,дн | Примерная стоимость 1т хранимого на складе товара (брутто), Ср, руб./т. |
| 30 | 1 | 2 | 2 | 3 | 18000 |

ВАРИАНТ № 2

- Охарактеризовать такие складские операции как разгрузка и приемка грузов

- Виды материальных потоков, обрабатываемых складом, их краткая характеристика.

- На основании представленных прогнозируемых по складу показателей деятельности определить потребные площадиприемочной экспедиции и участка приемки склада при переработке консервов рыбных.

| Прогноз годового товарооборота, Q, млн.руб./год | Прогноз товарных запасов, З, дней оборота | Примерная стоимость одного кубического метра хранимого на складе товара, С, руб./м3 | Высота укладки грузов на хранение, Н, м | Доля товаров, проходящих через участок приемки склада, А2, % | Доля товаров, подлежащих комплектованию на складе, А3, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 5 | 16000 | 1 | 100 | 60 |
| Доля товаров, проходящих через промежуточную отправочную экспедицию, А4, % | Время нахождения товара на участке приемки, tпр, дн | Время нахождения товара на участке комплектования, tкм, дн | Время нахождения товара в приемочной экспедиции, tпэ, дн | Время нахождения товара в отправочной экспедиции, tоэ,дн | Примерная стоимость 1т хранимого на складе товара (брутто), Ср, руб./т. |
| 30 | 1 | 2 | 2 | 3 | 18000 |

ВАРИАНТ № 3

- Охарактеризовать такие складские операции как процесс комплектации и внутрискладская транспортировка.

- Охарактеризовать функцию склада: Создание необходимого ассортимента в соответствии с заказом потребителей.

- На основании представленных прогнозируемых по складу показателей деятельности определить потребные площадиприемочной экспедиции и грузовую площадь склада при переработке сахара.

| Прогноз годового товарооборота, Q, млн.руб./год | Прогноз товарных запасов, З, дней оборота | Примерная стоимость одного кубического метра хранимого на складе товара, С, руб./м3 | Высота укладки грузов на хранение, Н, м | Доля товаров, проходящих через участок приемки склада, А2, % | Доля товаров, подлежащих комплектованию на складе, А3, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 5 | 33000 | 1 | 100 | 60 |
| Доля товаров, проходящих через промежуточную отправочную экспедицию, А4, % | Время нахождения товара на участке приемки, tпр, дн | Время нахождения товара на участке комплектования, tкм, дн | Время нахождения товара в приемочной экспедиции, tпэ, дн | Время нахождения товара в отправочной экспедиции, tоэ,дн | Примерная стоимость 1т хранимого на складе товара (брутто), Ср, руб./т. |
| 30 | 1 | 2 | 2 | 3 | 35000 |

ВАРИАНТ № 4

- Охарактеризовать такие складские операции как размещение на хранение и отборка товаров из мест хранения.

- Охарактеризовать функцию склада: Складирование и хранение.

- На основании представленных прогнозируемых по складу показателей деятельности определить потребную площадь участка приемки склада и участка комплектования склада при переработке кондитерских изделий.

| Прогноз годового товарооборота, Q, млн.руб./год | Прогноз товарных запасов, З, дней оборота | Примерная стоимость одного кубического метра хранимого на складе товара, С, руб./м3 | Высота укладки грузов на хранение, Н, м | Доля товаров, проходящих через участок приемки склада, А2, % | Доля товаров, подлежащих комплектованию на складе, А3, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 5 | 26000 | 1 | 100 | 60 |
| Доля товаров, проходящих через промежуточную отправочную экспедицию, А4, % | Время нахождения товара на участке приемки, tпр, дн | Время нахождения товара на участке комплектования, tкм, дн | Время нахождения товара в приемочной экспедиции, tпэ, дн | Время нахождения товара в отправочной экспедиции, tоэ,дн | Примерная стоимость 1т хранимого на складе товара (брутто), Ср, руб./т. |
| 30 | 1 | 2 | 2 | 3 | 28000 |

ВАРИАНТ № 5

- Классификация складов в зависимости от места в логистической цепи и роли в процессе товародвижения.

- Охарактеризовать функцию склада: Унитизация партий отгрузки и транспортировка грузов.

- На основании представленных прогнозируемых по складу показателей деятельности определить потребную площадь участков приемки и комплектования склада при переработке крупы и бобовых.

| Прогноз годового товарооборота, Q, млн.руб./год | Прогноз товарных запасов, З, дней оборота | Примерная стоимость одного кубического метра хранимого на складе товара, С, руб./м3 | Высота укладки грузов на хранение, Н, м | Доля товаров, проходящих через участок приемки склада, А2, % | Доля товаров, подлежащих комплектованию на складе, А3, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 5 | 46000 | 1 | 80 | 60 |
| Доля товаров, проходящих через промежуточную отправочную экспедицию, А4, % | Время нахождения товара на участке приемки, tпр, дн | Время нахождения товара на участке комплектования, tкм, дн | Время нахождения товара в приемочной экспедиции, tпэ, дн | Время нахождения товара в отправочной экспедиции, tоэ,дн | Примерная стоимость 1т хранимого на складе товара (брутто), Ср, руб./т. |
| 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 48000 |

ВАРИАНТ № 6

- Классификация складов по функциональному назначению.

- Охарактеризовать функцию склада: Предоставление услуг.

- На основании представленных прогнозируемых по складу показателей деятельности определить потребные площади отправочной экспедиции и приемочной экспедиции складапри переработке макаронных изделий.

| Прогноз годового товарооборота, Q, млн.руб./год | Прогноз товарных запасов, З, дней оборота | Примерная стоимость одного кубического метра хранимого на складе товара, С, руб./м3 | Высота укладки грузов на хранение, Н, м | Доля товаров, проходящих через участок приемки склада, А2, % | Доля товаров, подлежащих комплектованию на складе, А3, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 5 | 40000 | 1 | 100 | 60 |
| Доля товаров, проходящих через промежуточную отправочную экспедицию, А4, % | Время нахождения товара на участке приемки, tпр, дн | Время нахождения товара на участке комплектования, tкм, дн | Время нахождения товара в приемочной экспедиции, tпэ, дн | Время нахождения товара в отправочной экспедиции, tоэ,дн | Примерная стоимость 1т хранимого на складе товара (брутто), Ср, руб./т. |
| 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42000 |

Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка (в баллах) |
| --- | --- | --- |
| У.4 Умение рассчитывать основные параметры складов | Соответствие параметров складов их назначению, роду перерабатываемого груза, типу обслуживаемого подвижного состава, фронту выполняемых работ | См.критерии оценки |
| З.8 Знание видов и функций складов, их основных параметров | Формулирование понятий погрузочно-разгрузочного пункта, поста. Перечисление и объяснение назначения элементов постоянно действующих погрузочно-разгрузочных пунктов. Полнота и точность описания основных параметров складов | См.критерии оценки |
| З.9 Знание требований техники безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. | Изложение основных требований Межотраслевых правил по охране труда и других действующих нормативных актов и государственных стандартов при выполнении погрузочно-разгрузочных работ на транспорте. Формулирование роли и места водителя при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. Перечисление и объяснение основных требований к постановке подвижного состава на погрузочно-разгрузочный пост | См.критерии оценки |